附件三：

| 传染病艾滋病治疗管理办公室高清LED显示大屏会议办公系统一套技术参数 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 参数 | 数量 | 单位 | 单价 | 合计 |
| 1 | 专业音箱 | 1、频响：85Hz-18KHz(±3db)1W@1M； 2、灵敏度：96dB/W(lM)； 3、最大声压：122dB； 4、额定阻抗：8Ω； 5、覆盖角度：80°H×70°V； 6、额定功率：300W； 7、低音单元：10寸纸盆低音375mm(音圈直径)； 8、高音单元：1.5寸44mm（音圈直径）； 9、材质:15mm高强度桦木夹板； | 6 | 只 |  |  |
| 2 | 专业功放 | 1、具有立体声、并联、桥接3种模式选择； 2、完善可靠的安全保护措施和工作状态指示：短路、过载、直流、过热保护、软启动保护和变压器过热保护； 3、额定功率8Ω立体声：≥2×350W； 4、额定功率4Ω立体声：2×500W； 5、总谐波失真（额定功率，8Ω/1KHz）：≤0.3% 6、频率范围（1W@8Ω）：20Hz-20kHz(±1dB)； 7、输入灵敏度:0.775V/1.0V/1.4V； 8、信噪比@1KHz,A计权：>112dB； 9、▲提供专业功放MTBF平均无故障1万小时以上的检测报告复印件加盖鲜章； | 3 | 台 |  |  |
| 3 | 调音台 | 1、16路4编组调音台，支持安装在标准机柜上； 2、十路话筒输入，8路（四组）立体声输入，其中9-10 、11-12路话筒输入和立体声共用； 3、话筒输入通道每路带独立的48V幻像供电开关，每路带80Hz低切功能； 4、▲1-8通道支持断点插入，1-6通道支持压限功能；（提供实物照片加盖鲜章佐证） 5、1-8通道支持3段均衡+中频扫频，9-16通道支持3段均衡； 6、具有2组立体主输出、4路编组输出、2路辅助输出、1组立体声监听输出、1个耳机监听输出、1路效果输出、2路效果返回、1组录音输入、1组录音输出； 7、▲ST、G1-2、G3-4、PFL 4种电平可同时显示，更便捷操控调音台；（提供实物照片加盖鲜章佐证） 8、内置32种DSP数字效果器； 9、▲带3.2寸高清彩色显示屏，支持MP3、蓝牙、电脑声卡功能； 10、MP3功能U盘播放支持多种音乐格式（mp3/wmv/mav/flac,etc.），支持高清歌词曲名显示； 11、支持电脑声卡连接播放，U盘无限时录音功能； 12、带“▲”参数需提供中国合格评定国家认可委员会（CNAS）认可的第三方检验检测机构出具的此内容的检测报告（报告须有CNAS章），复印件加盖鲜章； | 1 | 台 |  |  |
| 4 | 反馈抑制器 | 1、2寸TFT彩屏，24BIT高性能A/D及D/A转换，两通道全自动反馈抑制器； 2、▲每通道可设12个动态陷波器和12个静态滤波器； 3、▲带EQ均衡调节，每通道可设置12个PEQ； 4、▲每通道设有四档移频选择，配合陷波器使用，防啸叫效果出类拔萃； 5、带噪声门功能，可抑制系统微弱噪声干扰； 6、带增益调节功能，每通道增益调节范围：-80dB~10dB； 7、▲带输入压缩功能，消除反馈同时更可扩展人声动态； 8、支持USB连接电脑，通过控制软件设置反馈抑制器的各项参数； 9、支持密码锁定功能，防止设备误操作； 10、频率响应：20Hz-20KHz,±0.3db； 11、信噪比：>105db(A)； 12、动态范围：103db； 13、总谐波失真：0.005％@1KHz； 14、带“▲”参数需提供中国合格评定国家认可委员会（CNAS）认可的第三方检验检测机构出具的此内容的检测报告（报告须有CNAS章），复印件加盖鲜章； | 1 | 台 |  |  |
| 5 | 音频处理器 | 1、96KHz采样频率，32-bitDSP处理器，24-bitA/D及D/A转换； 2、2路平衡式信号输入，4路平衡式信号输出；可灵活组合多种分频模式，高、低通分频点均可达20Hz～20KHz； 3、每个输入和输出处理有6段独立的全参量均衡，调节增益范围可达±20dB，同时还可选择参量、高调、低调、1阶全通、2阶全通5种均衡模式； 4、每个输入和输出处理有延时和相位控制及哑音设置，延时最长可达1000ms，延时单位可选择毫秒(ms)、米(m)、英尺(ft)三种，延时可通过粗调及细调模式进行调节； 5、直接用面板的功能键和拔轮进行功能设置或是连接电脑通过PC控制软件来控制，均十分方便、直观和简洁； 6、提供USB2.0、USB3.0和RS485连接电脑或中控设备，其中RS485接口可级连250台设备设ID进行控制； 7、单机可存储30组用户程序数据；其它数据可通过PC软件存储于其它存储介质上； 8、PC接口：面板1个USB接口、后板2个RS485接口(RJ-45座) 9、共模拟制比：>70dB(1KHz) 10、输入范围：≤+25dBu 11、频率响应：20Hz-20KHz(-0.5dB) 12、信噪比：>110dB 13、失真度：<0.01%OUTPUT=0dBu/1KHz 14、通道分离度：>110dB(1KHz) | 1 | 台 |  |  |
| 6 | U段无线会议话筒 | 1、一拖二无线会议话筒，高保真单指向性电容咪芯，声音还原、清晰度高、噪音小；拾音距离可达30-50CM； 2、同一场合可供16套机叠机使用，数字ID身份识别技术，确保通讯互不干扰； 3、接收机参数：频率范围：UHF499MHz-900MHz；频率稳定性：±0.001%；调制方式：FM ；信噪比：>60dB；失真度:<0.5%@1KHz；接收灵敏度：1.2/UV @S/N=12dB；音频输出：独立0-400mV、混合0-300mV； 4、发射器参数：类型：电容式；极性模式：单一指向性；供电：Type-C 5V或1.5V AA×3；话筒耗电量：100mA；频率稳定度：±0.001%；最大频偏：±30KHz；信噪比：>60dB；邻频干扰比：>80dB；动态范围：≥100dB；频率响应：40Hz-20KHz；话筒灵敏度：-43±3dB@1KHz； | 1 | 套 |  |  |
| 7 | U段一拖四无线会议话筒 | 1、一拖四无线会议话筒，高保真单指向性电容咪芯，声音还原、清晰度高、噪音小；拾音距离可达30-50CM； 2、同一场合可供8套机叠机使用，数字ID身份识别技术，确保通讯互不干扰； 3、接收机带AFS一键反馈功能； 4、接收机参数：频率范围：UHF499MHz-900MHz；频率稳定性：±0.001%；调制方式：FM ；信噪比：>60dB；失真度:<0.5%@1KHz；接收灵敏度：1.2/UV @S/N=12dB；音频输出：独立0-400mV、混合0-300mV； 5、发射器参数：类型：电容式；极性模式：单一指向性；供电：Type-C 5V或1.5V AA×3；话筒耗电量：100mA；频率稳定度：±0.001%；最大频偏：±30KHz；信噪比：>60dB；邻频干扰比：>80dB；动态范围：≥100dB；频率响应：40Hz-20KHz；话筒灵敏度：-43±3dB@1KHz； | 1 | 套 |  |  |
| 8 | 真分集无线手持麦克风 | 1、一拖二真分集无线麦克风,内置有圆型滤音装置可有效抑制风噪和呼吸爆音，均匀的心形指向模式能够有效地增强主声源，同时最大限度地抑制背景噪音； 2、特别设计的静音电路，完全消除麦克风开启和关闭的冲击噪声； 3、一键自动搜索干净频点；接收机带手持电量监控； 4、理想环境操作半径达100米，适用于各种要求场合； 5、系统指标:频率范围:640-690MHz；调制方式: 宽带FM；可调范围: 50MHz；信道数目: 200；信道间隔: 250KHz；频率稳定度:±0.005%；动态范围:100dB；最大频偏：±45KHZ；音频响应: 80Hz-18KHz(±3dB)；综合信噪比:>105dB；综合失真:≤0.5%； 6、接收机指标：灵敏度：12dBμV（80DbS/N）；灵敏度调节范围：12-32 dBμV；杂散抑制：>75dB；最大输出电平：+10Dbv； 7、发射器指标：无线程式：内置螺旋天线；输出功率：高功率30mW; 低功率3mW；杂散抑制：-60dB；供电：两节5号AA电池，使用时间：30mW时大于8个小时，3mW时大于12小时8、 ▲为确保所投产品技术的领先性与开发的延续性，投标时提供生产厂商国家版权局的“无线话筒防落地静音”的证明文件加盖鲜章； | 1 | 套 |  |  |
| 9 | 电源时序器 | 1、▲2寸全彩液晶显示窗，显示当天日期和时间，电压、电流、功率、用电量、当前ID号及各通道状态；（提供实物照片加盖鲜章佐证） 2、▲可选择简体中文/繁体中文/英文3种菜单语言显示；（提供实物照片加盖鲜章佐证） 3、▲面板带16个快捷按键，方便操作；（提供实物照片加盖鲜章佐证） 4、▲背板带2路USB接口、1路485网口、1路RS232串口；（提供实物照片加盖鲜章佐证） 5、支持操作面板按键时，发出提示音； 6、支持当时序器保护电路动作时，发出报警声音； 7、8路通道输出，每路延时开启和关闭时间可自由设置（范围1~1000S）； 8、▲支持每天、每周、周六日、周一至周五4种定时开关机方案，每天可设置10个开关机任务；（提供实物照片加盖鲜章佐证） 9、▲带电子密码功能，更好的保护现场安装使用和演出；（提供实物照片加盖鲜章佐证） 10、▲支持影视、会议、教学、演出等9种场景模式；（提供实物照片加盖鲜章佐证） 11、▲每种模式下可设定：输出过压、欠压、过流保护的保护限制数值以及通道启动/关闭间隔时间； 12、可实现远程集中控制，支持多台设备级联控制，级联状态可自动检测及设置； 13、▲带PC软件控制，可用PC软件实时控制； 14、电源输出：8路受控 15、输出电流：选用30A优质继电器，单路最大13A输出； 16、带“▲”参数需提供中国合格评定国家认可委员会（CNAS）认可的第三方检验检测机构出具的此内容的检测报告（报告须有CNAS章），复印件加盖鲜章。 | 1 | 台 |  |  |
| 10 | 18U网络机柜 | 1、尺寸：600*600*1000mm； | 1 | 套 |  |  |
| 11 | 音箱壁装支架 | 音箱壁挂支架，5档伸缩设计，2.5mm冷轧钢板； 伸缩尺寸：32-42cm； 安装尺寸：25×12cm； 承重：35Kg； | 6 | 套 |  |  |
| 12 | 音箱线 | RVV2*1.0mm，双芯互套线 | 2 | 圈 |  |  |
| 13 | 音频信号线 | 卡侬公头-卡侬母头，1米 | 12 | 条 |  |  |
| 14 | 音频线 | 3.5插头-双莲花插头，10米 | 1 | 条 |  |  |
| 15 | 室内全彩显示屏 | 1、▲为保证产品的兼容性、稳定与可靠性，LED封装灯珠与LED显示屏为同一品牌，投标人需提供封装厂家相关供货证明文件； 2、视角（水平、垂直）：H≥160°V≥140°； 3、点间距：≤1.86mm； 4、模组分辨率：172点*86点；像素密度：288906点/㎡；屏体正面为黑色哑光处理，不反射环境光，墨色一致性好； 5、模组尺寸：320mm*160mm； 6、白平衡亮度：≥600cd/㎡；色温：3000-18000可调；亮度0-100%可调，屏幕亮度具有随环境照度的变化自动调整和任意设置亮度功能； 7、最大对比度：≥5800：1； 8、换帧频率：60HZ； 9、刷新频率：≥3840Hz； 10、▲ 亮度均匀性：≥98% ；睡眠模式功率密度≤150W/㎡；能源效率≥2.4cd/W；发光点间距偏差≤1%；对地漏电流：I（漏）≤2mA/㎡；（提供由国家权威机构认证，出具的检测报告复印件） 11、▲响应时间：纳秒级，急速响应；显示效果符合“SJ/T 11141-2017 LED显示屏通用规范”、“SJ/T11281-2017 发光二极管 LED 显示屏测试方法”，具备消除鬼影和拖尾功能；（提供由国家权威机构认证，出具的检测报告复印件） 12、▲像素失控率：符合SJ/T11281-2017.5.3.5 PZ≤1×10-4；（提供由国家权威机构认证，出具的检测报告复印件） 13、▲ 基色主波长误差符合SJ/T11281- 2017.5.2. 4 C级：△λD≤5；电源座牛角座材质均使用纯铜镀锡工艺，信号传导效果好，耐腐蚀；支持模块级校正，数据存储及回读；图像无几何失真和非线性失真现象；（提供由国家权威机构认证，出具的检测报告复印件） 14、▲阻燃（防火）：PCB板样品点燃无滴落物，能在10S内熄灭，阻燃等级UL94V-0；（提供由国家权威机构认证，出具的检测报告复印件） 15、▲抗电强度：显示模组承受50Hz、1500VAC（交流有效值）的试验电压60S不发生绝缘击穿；电源端子骚扰电压(EMC)：150kHz~30MHz 电源端子骚扰电压符合GB/T9254-2008 Class B限值要求；（提供由国家权威机构认证，出具的检测报告复印件） 16、▲GB/T6587 -2012中的5.9.3,震动频率5Hz-55Hz -5Hz,振幅为0.19mm的条件下，一次扫描5min,互相垂直的二个轴向各扫描二次，试验后无异常；（提供由国家权威机构认证，出具的检测报告复印件） 17、▲将样品放入 60C环境中，通电工作 72h，再恢复到常温。样品在试验中、试验后外观结构和功能均应正常。（提供由国家权威机构认证，出具的检测报告复印件） 18、中标后投标人签订合同时提供厂家的售后服务承诺函。 为保证原厂生产出货，以上证明资料，中标商需在签订合同时提供原件备查。 | 25.6 | 平方 |  |  |
| 16 | 二合一视频处理器 | 1、HDMI 1.4 ×2， DVI×1， 3G-SDI×1 、 2、输出接口 ： 16 路千兆网口，最大带载1040万像素； 3、视频输出最大带载高达1040万像素； 4、支持 HDMI、DVI 输入分辨率自 定义调节； 5、可通过旋转按钮一键调节屏体亮度调节 6、▲支持一键将优先级最 低的窗口全屏自动缩放；（需要提供第三方检测机构出具的CNAS、 CMA、ilac-MRA的检测报告复印件） 7、支持创建 10 个用户场景作为模 板保存，方便快速调用； 8、▲支持逐点亮度校正，可以对每个 灯点的亮度和色度进行校正，有效消除色差，使整屏的亮度和色 度达到高度均匀一致，提高显示 屏的画质；（需要提供第三方检测机构出具的CNAS、 CMA、ilac-MRA的检测报告复印件） 9、▲提供LED显示屏控制软件和播放软件计算机软件著作权证书； | 1 | 台 |  |  |
| 17 | 接收卡 | 1、灵活带载，单卡最大支持24组数据输出模式。 2、无需转接板，单卡自带12个HUB75E接口，更加稳定。 3、▲单卡带载像素512*512（需要提供第三方检测机构出具的CNAS、 CMA、ilac-MRA的检测报告复印件） 4、▲快速亮暗线调节在调试软件上进行快速亮暗线调节，快速解决因箱体及模组拼接造成的显示屏亮暗线，调节过程中即时生效，简单易用。（需要提供第三方检测机构出具的CNAS、 CMA、ilac-MRA的检测报告复印件） | 50 | 张 |  |  |
| 18 | 控制电脑 | 1、机型：分体机台式机工作站。 2、处理器：≥Intel 酷睿i5 10代处理器。 3、主板：不低于Intel B560芯片组，主板自带蜂鸣器，借助蜂鸣器长短声音的组合，实现故障报警检测功能。 4、内存：≥8GB DDR4，2根内存插槽，最大支持64GB DDR4 3200MHz内存。 5、硬盘：≥1T机械硬盘。 6、显卡：高性能集成显卡。 7、音频：集成5.1声道声卡，支持前2后3音频接口。 8、网卡：集成10/100/1000M自适应千兆网卡； 9、I/O扩展槽：≥1个PCIe x16，≥2个PCIe x1,≥1个PCI。 10、M.2扩展槽：≥2个M。 11、USB接口：≥10个USB接口，其中不少于4个USB3.2 Gen1、1个USB3.2 Gen2及1个USB3.2 Gen2 Type-C接口；主板原生不少于VGA + HDMI + DP 3个视频输出端口；1个原生串口，2个PS/2接口，1个RJ-45接口。 13、键盘鼠标：标准USB商务键盘鼠标。 14、电源：≥300W节能电源。 15、BIOS：支持简体中文，支持USB智能屏蔽可实现仅识别键盘鼠标功能。 16、机箱：≥17L，顶置电源开关，前置可拆洗防尘罩，内置音响。 17、显示器：≥21.5吋低蓝光液晶显示器，分辨率≥1920x1080，亮度≥250cd/m²，刷新率≥75Hz，对比度≥3000：1，色域≥72%NTSC，可视角度≥178°/178°，VGA + HDMI接口，带原厂HDMI线缆，VESA标准安装孔，具备TUV低蓝光认证。 18、操作系统：预装正版Windows 10及以上操作系统。 19、符合国家级GB/T 9813.1-2016标准中噪声检验，噪声声功率级≤3.63Bel(A)，提供满足技术参数的证明材料。 20：应用软件：采用树状多点还原技术，最高支持建立254个还原点，每个还原点皆各自独立；支持网络同传功能，可方便快速的进行远程系统部署并监控客户端的网卡发包率，硬盘读写速度；（提供功能截图证明）；支持远程喚醒、远程重新启动、远程关机功能。（提供功能截图证明） 21、稳定性：为保障机器运行的稳定性，要求MTBF (平均无故障时间) ≥110万小时，提供满足技术参数的证明材料。 22、服务：3年整机保修。 23、原厂商具备信息安全服务资质（安全工程类一级）资质证书，投标时需提供认证证书。 24、所有配置必须原厂原装，可用厂家400/800电话或当地维修站（官网维修站网点电话为准）确认配置，不接受其他改装配置。 商用台式机，I3或以上处理器，内存≥4G，硬盘容量≥1T ，独立显卡≥2G，含显示屏21英寸 | 1 | 台 |  |  |
| 19 | 同屏器 | 1、支持多种分辨率输出信号（4K/1080P/720P）。 2、支持Windows、苹果、安卓系统的电脑手机设备无线同屏。 3、支持电脑、手机、高清播放器等设备使用发射器进行无线同屏 4、支持苹果iOS系统和安卓系统的手机／平板无线投屏（声音和画面同时传输），并可设置投屏码和主客控制功能，确保投屏安全可控。支持Google Home APP和电脑Chrome浏览器无线投屏。 5、支持单、双画面输出，最多二个不同设备信号可以同时显示出来。 ★6、具备无线投屏协作软件系统和会议无线投屏设备远程集中控制系统的软件著作证书。 | 1 | 台 |  |  |
| 20 | 智能配电柜 | 40KW，带过压过流保护，定时开关，远程控制，逐级上电功能 | 1 | 台 |  |  |
| 21 | 钢结构 | 室内壁挂，3*6镀锌方钢,不锈钢包边装饰 | 26.73 | 平方 |  |  |
| 22 | 供电系统 | 1、设计标准 1.1、采用工频纯在线式UPS不间断电源，电池采用同品牌高品质铅碳蓄电池。 2、技术能力 2.1、本次UPS电源的所有设备和元器件等均由投标人负责组织供货并实施安装，所有设备和元器件的选型应满足国家和行业相关技术标准。 2.2、UPS不间断电源的配置要求：工频纯在线式三进三出30KVA供电系统，后备运行时间≥2小时【含系统主机，高品质铅碳蓄电池，机柜式电池柜，直流断路器，电池连接铜排，接线鼻，电池绝缘套，辅材应满足本项目升级改造的所有要求】。 2.3、UPS电源主机关键物料及配件应选用国内外主流品牌器件，如：IGBT模块、散热风扇、滤波电容、熔断器、断路器等，以增加系统的使用寿命和可靠性【提供关键器件清单盖鲜章】。 2.4、▲UPS电源主机设计采用长寿命设计，符合行业标准规定，确保该系统在10年内不被淘汰，配件供应时间不低于15年【提供承诺函盖鲜章】。 3、系统主要功能 3.1、▲DSP数字控制技术：核心系统采用DSP全数字控制技术，有效保证核心系统的精确、快速运行【提供证明材料盖鲜章】。 3.2、IGBT逆变技术：IGBT逆变技术与脉宽调制技术PVM相结合，减低系统噪音及电力损失，能在各种工作负荷状态下获得高品质电压输出及最高的经济效益，输入效率≥95%以上【提供证明材料盖鲜章】。 3.3、▲系统并机功能：采用工业型模块化结构设计，再加上DSP全数字控制技术的核心系统，可以用N+1或N+X冗余并机或增容的能力，允许不同功率、不同时间的机器进行随意并联使用【提供证明材料盖鲜章】。 3.4、▲报警系统：LCD面板自动检测功能，提前预报警，开机自诊断，避免因隐患而可能引发的故障风险及人生安全，能设定电池放电到备用时间小于设计值时自动报警【提供证明材料盖鲜章】。 3.5、电池监测功能：可连续监测电池组电压、充放电电流、放电时间等信息、同时能监测电池单体电压、内阻、温度等参数。应自带采样箱、采样线、采样保险等，发现有电池故障时能自动进行声光报警，避免因电池故障而造成停电事故。 3.6、▲纯在线技术：可靠、稳定的经过滤波和调节的正弦波输出的双变换纯在线技术，具有大气扰动抑制滤波器，标配输出隔离变压器、静态旁路、维修旁路，可运用于最恶劣的工作环境【提供证明材料盖鲜章】。 3.7、自身功能：自带输入输出隔离变压器，输入带滤波，抗干扰能力强，采用12脉冲整流，能承受非线性负载的冲击，系统主机标配输入、输出、静态旁路和手动维修旁路断路器，标配维修专用插座，方便设备在线维修；标配中文7-10英寸触摸显示屏，≥1000条历史记录和整机工作状态，方便查询系统主机运行记录和参数效验。 3.8、保护功能：有交流输入过、欠压，输出过、欠压、输出过载短路保护，逆变器整流器过温保护，电压欠压预警、电池过充电保护等多种保护于一体，保证系统运行的稳定性和可靠性【提供证明材料盖鲜章】。 3.9、★系统主机在正常工作时负载递增或跃变时应具备延时保护功能【提供证明材料盖鲜章】。 3.10、★在待机工作时应具有降低系统主机待机功耗的功能【提供证明材料盖鲜章】。 3.11、★根据电池状态自动调节充电电流，且具有相应保护功能【提供证明材料盖鲜章】。 3.12、★具有进出风散热保护功能【提供证明材料盖鲜章】。 3.13、★具备消除电压钳位电路功能【提供证明材料盖鲜章】。 3.14、系统主机应采用独立的进出风散热风道设计，应能够满足正面维护，并占用尽量减少机器的安装面积。 3.15、自动旁路及逆变器切换电路采用元器件:逆变器侧和旁路侧均应采用全功率可控硅静态开关输出和切换。 3.16、系统主机必须能够支持RS232、RS485、SNMP卡等多种通讯方式。可即时监控系统主机运行状态，执行主机自我诊断程序，定时发送查询指令，自动存储运行状态信息等功能；必须有可选配的发送E-MAIL信息的功能，标配ECO功能； 4、系统运行要求 4.1、系统主机双变换纯在线技术，使系统主机的输出为频率跟踪、锁相、稳压和滤除噪声不受电网波动干扰的纯净正弦波电源，输出零转换时间，使系统对用户精密设备提供更为全面和完美的保护。 4.2、内部的 PCB 板应采用三防设计，防潮,防盐雾和防霉，更能在恶劣环境下使用，增强主机使用寿命。标配防尘网，滤尘网、清洗便捷，维护费用低，PCBA喷涂三防漆。 5、整流器与散热技术 5.1、谐波回馈：整流器的设计方式，应限制其产生的谐波电流回馈到输入的电源系统。使其输入电流的总谐波失真在额定输入电压及满载下应小于3%。 5.2、▲逆变器散热涂层采用石墨烯-红外辐射导热、散热涂层，提高IGBT器件电气性能，提高的导热、散热功能，提高逆变器的可靠性。逆变器散热器表面涂层必须满足：厚度：<120nm，0级附着力，涂层铅笔硬度满足单层硬度7H，两层硬度8H以上。满足零下50℃，170℃（有机涂层）和400℃（无机涂层），能耐酒精冲洗，亲水性和疏水性良好，可以耐绝大酸性物质侵蚀（除氢氟酸外），导热系数（水平方向）：1800~5300 W/m·K可调。必须【提供带散热涂层散热器在静止空气中的散热曲线证明材料盖鲜章】，以此证明是采用石墨烯红外导热材料，并且满足散热要求。 6、使用环境与防护等级 6.1、供电系统的使用应能适应0-60℃的环境温度要求，0-95%无凝露的环境湿度要求，且不影响使用寿命。 6.2、柜体骨架和外壳采用高强度冷轧钢板冲压成型，骨架板材厚度在2.0以上；气体保护焊焊接成主体，且均采用环氧树脂粉末静电和石墨烯材料喷涂，确保有足够强度以保证元件安装后及操作时无摇晃、不变形；基材表面经磷化防锈处理后用热固性粉末涂料静电喷涂，涂层经烤箱高温焗制后具有较高的附着力和较强的防腐性能。内部隔板和功能单元安装板均采用高强度热镀锌钢板，保证足够支承强度的同时兼具防锈和散热特性。主承力支撑件板材厚度应在3mm以上，系统主机设备应至少具备IP20的防护等级要求。 7、具体参数要求 7.1、供电系统输入： 输入电压：三相四线+PE，304VAC~456VAC。 输入频率：50-60Hz（50/60Hz自动适应）。 输入电流谐波成份：100%非线性负载≦7.9%，50%非线性负载≦9.6%，30%非线性负载≦10.8%。 输入功率因数：100%非线性负载≧7.9%，50%非线性负载≧0.9%，30%非线性负载≧0.88%。 直流电压：DC:480V。 7.2、供电系统输出： 输出电压稳压精度：380V（或400VAC）±0.5%。 输出频率：50Hz/60Hz±0.01%。 输出电压不平衡（输出三相）:平衡负载≤0.3%，100%不平衡时≤2.1%。 输出电压相位差：正常工作≦0.4°，电池工作≦0.3°。 输出电压波形失真度：正常工作≦1.3%，电池工作≦1.2%(100%阻性负载)；≦4.2%（100%非线性负载）。 输出功率因数≧0.8。 输出接线：三相四线+接地线。 7.3、过载能力 过载能力达到110%/125%/150%过载时能达到300min/10min/1min【提供证明材料盖鲜章】。 7.4、供电系统的其他指标： 输出电流峰值系数：≧3。 整机效率：在100%线性负载率情况下的效率≧91.5%。 噪音：≤67dB(A)。 MTBF：≥200000小时；防护等级：高于IP20。 具备相应软件硬件，完成网络实时显示精密供电系统运行状态以及多种告警的功能。 切换时间：市电→电池0ms，旁路→逆变0ms 8、云平台智能数据管理系统 8.1、不需要固定IP地址，即可远程管理供电系统。 8.2、支持RJ45有线网络, WIFI和2G/3G/4G/NBIOT接入网络。 8.3、支持本地局域网独立组网与互联网远程监控管理使用。 8.4、支持重新命名, 便于供电系统设备的分类管理。 8.5、可通过管理系统远程诊断和维护供电系统设备。 8.6、支持客户端APP: 手机APP客户端能够同时监控管理多套系统。 8.7、手机APP客户端支持实时接收供电系统设备的故障报警信息。 8.8、支持APP客户端和电脑WEB客户端可实时查看供电系统设备的运行数据和历史报警记录。 8.9、APP客户端支持远程关闭多台系统设备功能。 8.10、可图表化的管理界面,直观反映系统设备的运行状态；输入输出电压，频率，负载情况，电池电压，电池剩余容量，运行温度等。 8.11、可同时支持多种操作系统(Windows和Linux)服务器开关机管理，数量多达30台。 8.12、数据管理系统可提供多种动环系统接口: TCP/IP ，HTTP，RS485， ModBUS等。 8.13、操作简便，不需要专业技术即可安装和使用，数据管理系统设备的监控画面需在同一九宫格画面显示。 9、铅碳蓄电池技术性能要求 9.1、电池型式：铅碳蓄电池，采用铅碳技术，减缓铅膏软化，阻止负极硫酸盐化；电池放电容量≧100AH，容量不低于标准容量的100%，以0.1C10A电流放电到终止电压1.80V时，放出容量≥1C10 Ah；其它的类推，重量不低于30.5KG。 9.2、蓄电池采用全密封防泄漏结构，外壳无异常变形、裂纹及污迹，上盖及端子无损伤。 9.3、▲阻燃性需符合YT/T799-2010中技术标准要求【提供证明材料盖鲜章】。 9.4、▲气密性：能承受50kPa的正压或者负压而不破裂、不开胶，压力释放后壳体无残余变形【提供证明材料盖鲜章】。 9.5、▲大电流放电：以30I10（A）放电3min，极柱、内部汇流排不应熔断，其外观不得出现异常。以30I10放电3min，极柱不熔断、内部汇流排不熔断，外观不出现异常【提供证明材料盖鲜章】。 9.6、 密封反应效率≥99%。 9.7、▲耐过充电能力：完全充电后的电池以0.3I10A连续充电260小时，无变形、无漏液【提供证明材料盖鲜章】。 9.8、防爆性：充电过程中遇明火，内部不引燃、不引爆。 9.9、内阻要求：内阻≦4.5mΩ，同组电池内阻偏差≦2%【提供证明材料盖鲜章】。 9.10、热失控敏感性：电池温度≦26℃，每24H的电流增长率≦15%。 9.11、再充电性能：恒压充电24小时的再充电能力因素≧99%。 9.12、封口剂性能：蓄电池在﹣30℃和+65℃时封口剂应无裂纹及溢流。 9.13、容量保存率：蓄电池静置28天后，容量保存率≧97%。 9.14、电池循环性能：100%DOD条件下可以充放电450次以上，50% DOD条件下可以充放电1000次以上，30% DOD条件下可以充放电1800次以上。 9.15、当蓄电池环境温度在﹣10℃～＋45℃条件下，其性能指标应满足正常使用要求。 9.16、电池需具备防爆性能，安装具有优异的防酸防爆性，耐高温等特性的过滤陶瓷片，能及时排除电池中反应产生的多余气体，防止外部火源进入电池内部，保证电池使用的安全性。 9.17、防爆设计：电池需具备防爆性能，安装具有优异的防酸防爆性，耐高温等特性的过滤陶瓷片，能及时排除电池中反应产生的多余气体，防止外部火源进入电池内部，保证电池使用的安全性。 9.18、持液性高，电解液吸收与隔板中保持不流动状态，电池可以倒放90度放置。 10.输入电缆：YJV224*95+1、YJV224*50+1满足现场改造使用，提供制造商出厂检验报告复印件。 11.根据现场负载要求定制，断路器应使用一线品牌；数显表，指示灯、具有一二级防雷模块、具有市电与发电机全自动切换功能，前后双开门功能，具有接线端与操作端全隔离功能。 | 1 | 套 |  |  |
| 23 | 线材辅材 | 纯铜芯电源线、超五类网线、及布线施工所需线管辅材等 | 1 | 项 |  |  |
| 24 | 安装调试与其他辅材 | 各类接插件、胶布、钉子等 | 1 | 批 |  |  |
| 25 | 总计人民币大写： 小写： |  |  |  |  |  |

备注：必须按照参数要求提供所有资质报告，报价产品必须满足所有参数要求。