# 附件三：

# 自动验光仪技术参数

测量模式：

屈光度测量模式

角膜曲率模式

角膜曲率/屈光度

*屈光度形式地形图

*哈特曼波前传感技术

*人眼波前像差图显示

*3D全自动大范围自主测量，全屏触摸一键操作

≥10.1英寸彩色液晶触摸显示器，高清动态显示角膜状况（晶体异常，白内障和擦伤）

具有开机自检功能

颚托电动升降

自动雾视系统

自动对焦模式

屈光度：

顶点距离：	0.0mm,12.00mm,13.5mm,15.00mm

*球镜度：	-30.00D~+25.00D（VD=12mm，步长：0.12D，0.25D）

柱镜度：	0.00D~±12.00D（步长：0.12D，0.25D）

轴位：	1°~180°（步长1°）

散光符号：	-，+，±

角膜曲率：

曲率半径：	5.00~13.00mm（步长0.01mm）

*角膜屈光度：	25.96~67.50D（折射率1.3375）

角膜散光：	0.00~±15.00D（0.05/0.12/0.25D）

角膜散光轴位	1°~180°（步长1°）

最小可测瞳孔直径：	2.0mm

瞳距	10~85mm

打印机：	自动切纸，热敏打印机

显示器：	≥10.1英寸彩色液晶触摸显示器

电源：	AC 110~240V,50/60Hz

数据传输方式：USB，RS-232，HDMI,LAN，蓝牙,WIFI

显示屏：360度视角可调

机头升降：	电动升降

测量：	手动模式和自动测量模式

行程范围：	XYZ方向自动追踪：左右±42.5mm 前后±18mm 上下±20mm

*镜头特性：	哈特曼微透镜阵列