附件三：

（一）全自动电脑验光仪参数

·采用旋转棱镜技术，散光测量更准确

·≥10.4英寸TFT触摸屏，视觉效果更美观

·全自动一键操作，测量简单快捷

·触屏可自由旋转至任意方位，人机位置选择灵活

·内置式热敏打印机，自动打印切纸

| 测量范围 |  |
| --- | --- |
| 球镜测量范围 | -25D～＋20D（VD＝12,0.12／0.25D步长） |
| 柱镜测量范围 | -10D～＋10D （0.12D／0.25D步长） |
| 轴位测量范围 | 0°～180°（1°精度） |
| 瞳距 | 5mm～90mm（1mm精度） |
| 顶点距 | 0mm,12mm,13.75mm,15mm |
| 角膜曲率 |  |
| 曲率半径范围 | 5.0mm～10.00mm（0.01mm精度） |
| 轴位 | 0°～180°（1°精度） |
| 角膜直径 | 2.0mm～15.0mm（1mm精度） |
| 角膜屈光 | 33.75-67.50m（D）（0.12D／0.25D步长） |
| 角膜散光 | 0D～±15D（0.12D／0.25D步长） |
|  | 其他参数 |
| 云雾图 | 随动云雾图 |
| 显示 | 10.4英寸TFT触摸屏（视觉可调） |
| 打印机 | 57mm热敏打印机，自动切纸 |
| 电源 | 100V-240V- 50Hz/60Hz 50VA |
| 接口 | USB（输出），RS-232C（输出），蓝牙（输出），WIFI 4G |
| 尺寸 | 445mm(W)x 287mm(D)x 490mm(H) |

# （二）验光镜片箱参数

一、技术参数

塑料边框 皮箱包装

26mm通光大孔径，外径38mm

标准装箱数：266pcs

测量范围：球镜0.12-20.00DS

柱镜0.12-6.00DC

棱镜0.5-8.0△

| 验光镜片配置表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 球镜片（+） |  |  |  | 球镜片（-） |  |  |  | 柱镜片（+） |  | 柱镜片（-） |  | 棱镜片 |  | 辅助镜片 |  |
| 光度 | 片 | 光度 | 片 | 光度 | 片 | 光度 | 片 | 光度 | 片 | 光度 | 片 | 棱镜度 | 片 | 名称 | 片 |
| 0.12 | 2 | 5.00 | 2 | 0.12 | 2 | 5.00 | 2 | 0.12 | 2 | 0.12 | 2 | 0.5△ | 2 | 红色滤光片（RF） | 1 |
| 0.25 | 2 | 5.25 | 2 | 0.25 | 2 | 5.25 | 2 | 0.25 | 2 | 0.25 | 2 | 1.0△ | 2 | 绿色滤光片（GF） | 1 |
| 0.50 | 2 | 5.50 | 2 | 0.50 | 2 | 5.50 | 2 | 0.50 | 2 | 0.50 | 2 | 2.0△ | 2 | 黑片（BL） | 2 |
| 0.75 | 2 | 5.75 | 2 | 0.75 | 2 | 5.75 | 2 | 0.75 | 2 | 0.75 | 2 | 3.0△ | 1 | 白片（PL） | 1 |
| 1.00 | 2 | 6.00 | 2 | 1.00 | 2 | 6.00 | 2 | 1.00 | 2 | 1.00 | 2 | 4.0△ | 1 | 马氏杆片（MR） | 2 |
| 1.25 | 2 | 6.50 | 2 | 1.25 | 2 | 6.50 | 2 | 1.25 | 2 | 1.25 | 2 | 5.0△ | 1 | 磨砂片（FL） | 1 |
| 1.50 | 2 | 7.00 | 2 | 1.50 | 2 | 7.00 | 2 | 1.50 | 2 | 1.50 | 2 | 6.0△ | 1 | 十字片（CL） | 1 |
| 1.75 | 2 | 7.50 | 2 | 1.75 | 2 | 7.50 | 2 | 1.75 | 2 | 1.75 | 2 | 7.0△ | 1 | 针孔片（PH1.5） | 2 |
| 2.00 | 2 | 8.00 | 2 | 2.00 | 2 | 8.00 | 2 | 2.00 | 2 | 2.00 | 2 | 8.0△ | 1 | 裂隙片（SS1.5） | 2 |
| 2.25 | 2 | 8.50 | 2 | 2.25 | 2 | 8.50 | 2 | 2.25 | 2 | 2.25 | 2 |  |  | 交叉柱镜片 | 1 |
| 2.50 | 2 | 9.00 | 2 | 2.50 | 2 | 9.00 | 2 | 2.50 | 2 | 2.50 | 2 |  |  |  |  |
| 2.75 | 2 | 9.50 | 2 | 2.75 | 2 | 9.50 | 2 | 2.75 | 2 | 2.75 | 2 |  |  |  |  |
| 3.00 | 2 | 10.00 | 2 | 3.00 | 2 | 10.00 | 2 | 3.00 | 2 | 3.00 | 2 |  |  |  |  |
| 3.25 | 2 | 11.00 | 2 | 3.25 | 2 | 11.00 | 2 | 3.25 | 2 | 3.25 | 2 |  |  |  |  |
| 3.50 | 2 | 12.00 | 2 | 3.50 | 2 | 12.00 | 2 | 3.50 | 2 | 3.50 | 2 |  |  |  |  |
| 3.75 | 2 | 13.00 | 2 | 3.75 | 2 | 13.00 | 2 | 3.75 | 2 | 3.75 | 2 |  |  |  |  |
| 4.00 | 2 | 14.00 | 2 | 4.00 | 2 | 14.00 | 2 | 4.00 | 2 | 4.00 | 2 |  |  |  |  |
| 4.25 | 2 | 16.00 | 2 | 4.25 | 2 | 16.00 | 2 | 4.50 | 2 | 4.50 | 2 |  |  |  |  |
| 4.50 | 2 | 18.00 | 2 | 4.50 | 2 | 18.00 | 2 | 5.00 | 2 | 5.00 | 2 |  |  |  |  |
| 4.75 | 2 | 20.00 | 2 | 4.75 | 2 | 20.00 | 2 | 6.00 | 2 | 6.00 | 2 |  |  |  |  |