附件三 ：

个人剂量报警仪技术参数

- 1、适用范围以及功能用途：对个人剂量（率）进行实时监测。

- 2、探测器类型：能量补偿型GM管

- 3、测量射线类型：X、γ及硬β射线

- 4、显示单位：μSv、μSv/h、mSv、mSv/h、Sv

- 5、剂量率范围：0.01μSv/h~30mSv/h

- 6、累积剂量范围：0μSv~9999mSv

- 7、能量响应范围：48keV~3.0MeV

- 8、相对固有误差：≤±15%（相对137Cs）

- 9、统计涨落：≤5%

- 10、具有过载报警，场所滞留时间报警，电量不足指示

- 11、具有数据自动保存功能，断电不丢失

- 12、报警方式：声、光报警等，报警阈值可调

- 13、主界面可显示剂量率、累积剂量、报警方式、时间等

- 14、具备充电指示、故障指示、报警指示等功能

- 15、报警响应时间：≤10s

- 16、连续工作时间：≥24h

- 17、工作温度范围：-10℃~40℃

- 18、体积小巧，重量轻便，便于工作人员携带。