# 附件三：

# 电子针疗仪技术参数

1．电源：内部电源DC9V

电源适配器（输入AC220V±22V 50Hz±1Hz：输出DC9V）

2．输入功率：10.0VA

3．输出脉冲波形：非对称双向脉冲波

4．输出脉冲路数：六路输出

5．最大输出功率：0.3VA（250Ω负载阻抗下）

6．输出脉冲频率：1-100Hz可调，允差为±15％

7．工作模式

连续波工作模式：连续

断续波工作模式：工作9S，停5S

疏密波工作模式：疏波频率与密波频率之比是1：5，疏波工作5S，密波工作9S，（断续波、疏密波时间允差为±15％）

8．输出电流的限值：≤10mA（250Ω负载阻抗下）

9．输出直流分量：0

10．输出脉冲宽度：0.2ms±30％（EMC检测基本性能）。

深层肌肉刺激仪技术参数

1、手持式全金属材质振动头，欧洲原装进口电机，进口传动结构件；

2、三种规格钛合金振动头：Φ20mm、Φ25mm、Φ35mm，满足人体大小肌肉、筋膜链的需求；

3、振动头振动频率可调为15Hz～60Hz，即最高可达3600次／分钟；

4、使用时间，控制器可调5-30min；

5、振动头振幅6mm，误差≤±1mm；

6、振动仪尺寸：270mmx150mmx54mm；

7、手柄直径：4.1cm；

8、重量2.4kg，误差≤±0.3kg，具有多种支点式手持方式，方便使用者操作；

9、标配订制手提箱、电源适配器、控制器、润滑油、折叠毛巾、肌肉刺激临床使用图解等。

10、工作噪音：≤65dB；

11、输出功率：≤60W。