附件三 ：

麻醉手术科、泌尿外科、妇产科双极电切内窥镜及附件参数要求

1、电切镜包括：被动式操作器、旋转外鞘、陶瓷头内鞘、≥5Fr工作通道鞘芯。光学镜（或称内窥镜）外径Φ 4mm，视向角30°，供观察病变部位及监控手术用。

2、光学镜金属零件全部由优质不锈钢制造，物镜前保护玻璃采用光洁，耐磨的蓝宝石材料，视场内装有三角形方向标。

▲3、鞘芯是操作器和内窥镜的支架，也是灌洗液进出的通道。外鞘≤26Fr，其前端均布回流小孔或槽，可连续灌流，保持视野清晰。内鞘≤24Fr，其前端为绝缘套。内鞘与外鞘联接后，内鞘、手架、内窥镜和双极电极可360°任意旋转。

4、操作器：标准配置为被动式。被动式使用时，双极电极前端在鞘套内，通过手架把手带动手架上的滑块进行往复运动来实现切割。

5、单套配置包括：30度光学内窥镜一支、被动式操作器一支、内鞘一个、旋转外鞘一个、艾力克冲洗器一个、内鞘接阀一个、闭孔器一个。

带▲为核心参数要求。