附件三：

裂隙灯显微镜主要技术参数及要求

显微镜系统

★光学分辨率：2700·N线对（200线对）

显微镜类型：伽利略平行夹角式

变倍方式：非连续5级转鼓变倍式

放大倍率：6.3X、10X、16X、25X、40X

目镜倍率：12.5倍

目镜夹角：10°

瞳距调节范围：52~80mm

★屈光度调节：-8D~+8D

视场直径：36.2mm（6.3X）、22.3mm（10X）、14mm（16X）、8.9mm（25X）、5.7mm（40X）

照明系统

裂隙宽度：0~14mm连续可调（在14mm时，裂隙呈圆形）

裂隙高度：1~14mm连续可调

光斑直径：Ø14mm、Ø10mm、Ø5mm、Ø3mm、Ø2mm、Ø1mm、Ø0.2mm

裂隙角度：0°~180°

裂隙倾角：5°、10°、15°、20°

★滤色片：隔热片、减光片、无赤片、钴兰片、内置黄色滤片

灯源：6V/20W 卤钨灯泡

灯源照度：≥150KLX

灯源亮度调节方式：亮度连续可调

★背景照明：集自然光/红外光于一体的同轴背景光源模块

★背景照明亮度调节方式：自然光亮度连续可调

采集设备

可以拍摄睑板腺

图像传感器：500万像素

照片分辨率：2592 x 1944

照片格式：JPEG

视频分辨率：2592 x 1944

视频帧率：25fps

视频格式：MP4 H.264

数据传输接口类型：USB Type-C

★视频输出接口：Micro HDMI高清接口，可连接显示屏直接显示数码模块预览画面，便于示教和展示

★DICOM接口：支持网络连接医院影像系统

★智能病例管理软件：支持病例编辑储存，病例对比

电源

输入电压：110V~220V

输入频率：50Hz/60Hz

输入功率：90VA

输出电压：照明灯6V, 固视灯15V，背景照明15V

★内置宽压电源组件，集电源开关、亮度调节旋钮、多点触控拍照按钮于一体，便于安装和操作。

（注：★号为核心技术参数）