附件三 ：

病理科显微镜参数要求

1、工作条件

1.1工作温度+5℃-32℃

1.2工作相对湿度：20-80%

2、主要技术指标

★2.1  研究级正置显微镜，可作明场的观察及成像；光学系统：无限远校正光学系统，齐焦距离≤45mm

2.1.1 可升级到单层≥8孔荧光转换器；最多可升级≥26人共览。

2.1.2 调焦：载物台垂直运动方式，带聚焦粗调上限停止位置，粗调旋钮扭矩可调，最小微调刻度单位≤1微米。

★2.1.3 观察镜筒：超级宽视野三目镜筒，视场数≥26.2mm。

★2.1.4 照明装置：内置透射光照明器，≥14W长寿命LED照明，寿命≥50000小时；具备光强管理功能，具备卤素灯色彩模式。

★2.1.5 物镜：2×、4×（NA ≥0.13, WD≥17mm、 FN≥26.2mm）、10×、20×、40×。

2.1.6 载物台：右手低位置同轴驱动选钮的高抗磨损性陶瓷覆盖层载物台。

2.1.7 目镜：10×宽视野目镜。

★2.1.8 物镜转换器：≥6孔编码型物镜转换器。

2.1.9 聚光镜：万能聚光镜，满足低倍到高倍。

2.2 高分辨率显微专用数码相机。

2.2.1 最大像素≥2000万。

2.2.2 芯片类型要求为高灵敏度背照式彩色芯片，尺寸≥1英寸。

2.2.3 像素尺寸要求不低于2.4um ×2.4um。

2.2.4 分辨率≥5472×3648。

2.2.5 预览帧速≥48fps @2736×1824； 58fps@1824×1216。

3 、基本配置：

3.1 显微镜主机1套

3.2 高分辨成像系统1套

（备注：带★为核心技术参数）