附件三：

整体搬迁项目电动扶梯主要技术参数及要求

| 基础参数要求 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - 扶梯1~2：水平跨距：15000mm 提升高度：6m |  |  |  |
| - 扶梯3~6：水平跨距：11165mm 提升高度：4.5m |  |  |  |
| - 数 量：6台 |  |  |  |
| - 交货状态：整梯 |  |  |  |
| - 中间支撑：无 |  |  |  |
| - 梯级宽度：1000mm |  |  |  |
| - 角 度：30° |  |  |  |
| - 水平梯级数：2个 |  |  |  |
| - 载 客 量：6000人/小时 |  |  |  |
| - 额定速度：0.5 m/s |  |  |  |
| - 操作方式：红色急停按钮，上下行启动钥匙开关 |  |  |  |
| - 扶手栏板：10mm厚安全钢化玻璃 |  |  |  |
| - 扶手颜色：黑色 |  | - 围 裙 板：不锈钢 |  |
| - 内外盖板：不锈钢 |  | - 活动盖板：不锈钢，米粒型花纹 |  |
| - 传动形式：链条传动 |  | - 梳 齿 板：铝合金 |  |
| - 启动方式：工频启动 |  | - 桁 架：角钢 |  |
| - 主电源：三相交流380V 50Hz |  | - 控制系统：微机控制 |  |
| - 控制柜防护：IP23 |  |  |  |
| - 变频器防护：IP23 |  |  |  |
| - 扶手带：黑色 |  |  |  |
| - 梯 级：整体铝压铸梯级，黑色，黄色塑料边框 |  |  |  |
| 功能要求： |  |  |  |
| - 急停按钮 | - 钥匙开关 |  | - 扶手进出口保护开关 |
| - 梯级链断链保护开关 | - 梯级下陷保护开关 |  | - 相序监控 |
| - 飞轮护罩 | - 机房护板 |  | - 电机过载保护 |
| - 电机过热保护 | - 梳齿保护开关 |  | - 上下维修互锁定 |
| - 启动蜂鸣 | - 超速及逆转监控 |  | - 扶手带防静电轮 |
| - 工作制动器监控开关 | - 梯级防静电刷 |  | - 软停车 |
| - 照明漏电保护 | - 机房照明插座 |  | - 驱动链断链保护开关 |
| - 配电电源箱 | - 盖板检修开关 |  | - 制动距离超限报警 |
| - 梯级遗失保护 | - 扶手带速度监控 |  | - 围裙毛刷 |
| - 梯级上跳保护 | - 火警停机接口 |  | - 快-慢变频功能 |
| - 梳齿板受力检测 | - 防止内护壁滑落 |  | - 梳齿对中装置 |
| 部件要求 |  |  |  |
| - 驱动主机及电机：原厂原品牌产品 |  |  |  |
| - 减速装置：原厂原品牌产品 |  |  |  |
| - 控制柜：原厂原品牌产品 |  |  |  |

整体搬迁项目电动扶梯扶梯图

整体搬迁项目电动扶梯装潢效果图