# 附件三：

纤维输尿管肾镜（小儿）技术参数

★1、工作直径：6/7.5Fr.;

2、工作长度：430mm；

★3、工作通道：1*4Fr.,或2*2.4Fr；

★4、镜视向度数:5度;

5、镜内是光学纤维，允许镜微曲；

6、可采用多种消毒灭菌方式，如：高温高压、低温等离子、浸泡等消毒；

7、兼容多品牌的主机系统；

8、有效景深范围：0-150mm;

9、视场角≥84度；

10、视场中心角分辨力：1.50C/（°）；

11、内窥镜显色指数≥90。