附件二：

病理科细胞学制片染色一体机设备参数

- 制片技术原理：沉降式技术。制片过程中利用细胞自身重力，在没有外力的作用下细胞自然沉降与玻片相粘附。病变细胞核浆比增大，沉降速度快，可被优先捕获，提高检测阳性率。

- 阅片效率：制成的薄片诊断面积为直径13mm的圆，可根据需要调整面积内细胞数量。

- 采用≧10寸彩色触摸屏监控，无需外置电脑，节约空间。

- 制片通量：1-32片/批。

- ★制片效率：≤36分钟/32片。

- ★设备采用双转盘模块化设计：两个实验模块可独立工作也可同时工作，以实现不同实验参数同时运行和循环上机，满足不同样本参数同时上机运行的需求，并提升工作效率。

- ★通过转盘快速旋转产生离心力的方式将制片染色仓中的废液排除，废液不经过泵阀及钢针，避免废液管路堵塞的问题。

- 采用独立滴染技术：每个标本的制片染色都在独立的制片染色仓中进行，染液一次性使用，避免标本间交叉污染。染液一次性使用，染色效果稳定，无批间差。

- ★设备内置不少于6个常用实验程序，程序参数可自定义编辑并保存。

- 设备稳定：使用一次性吸嘴滴加染液，染液不经过管道，无需排空动作，染液消耗量＜250ul/片，既可避免管道堵塞现象，也大量减少废液排放，日常维护简便。

- ★自动制片染色一体化：制片染色全过程通过触摸屏监控，采用图形化引导界面，可实时显示当前实验运行步骤及进度，程序可设置分步运行，能根据需要选择制片染色/仅制片/仅染色/仅离心功能。

- 维护简便：设备具有管路自动清洗功能，节省日常维护的时间；

- 智能化设计：具备吸嘴检测、试剂余量检测、废液上限检测等报警提示功能，有效防止人为错误。

- 具有预约运行功能，以便充分利用时间。

- 中文TBS报告系统，具备多机联网功能。

- 适用范围：(1)宫颈细胞系列；(2)痰细胞/内窥镜刷取细胞/灌洗液细胞系列；(3)浆膜腔积液细胞；(4)尿液细胞；(5)针吸细胞系列。