技术参数

1、景深：3～150mm，350LUX可达到的视野距离。

2、视场角：≥120°。

3、软镜工作软管有效长度≥600mm。

4、成像原理：电子成像技术，工作软管不含光纤，成像分辨率≥11LP/ mm。

5、插入管外径≤5.2mm时，通道内径≥2.6mm;

6、插入管软管前端弯曲角度：向上弯曲≥180°，向下弯曲≥130°。

7、操作手柄具备两个功能按键：单手操作控制图像显示器的图像冻结或调光，图像拍照录像。

8、采用防浸液专利技术设计，降低误操作风险（具有专利证明）。

9、自带LED光源，使用寿命50000小时，耐用性强，具备防雾功能。

10、操作部与显示屏5G无线传输，传输距离≥15m（具有专利证明）。

11、可一点对多点通讯，实现接入的无线接收端数量≥8个（具有专利证明）。

12、操作部采用复合材料氟橡胶，防水等级：IPX7，支持全浸泡消毒、低温等离子消毒、环氧乙烷灭菌。

13、支持5"、10"、17"、22"触摸显示屏，支持双指3倍缩放，方便观察。

14、内窥镜摄像系统内置8G内存，外置可热插拔SD存储卡直接存储图片及视频等信息；具有冻结、5级调光、拍照和摄像功能，具备图像、视频回放功能。

15、具有高清画质的HDMI视频输出，可外接同屏显示或工作站连接。

16、操作部指膜印设计，握持舒适稳定，利于长时间使用。

17、具有文件管理功能，文件夹可重命名设置，以患者的姓名设置文件名称，方便医护人员对检查患者资料的管理。

18、图片管理可根据医护人员的需求，选择JPG、BMP两种不同的图片格式。

19、可充电电池工作时间≥4h，智能电池管理系统，实时显示电量。

20、具有摄录时间长短提示功能、调光提示功能和电量智能检测指示标示。

21、床旁与台式一体式设计，既满足气道四级手术治疗又满足床旁诊疗和会诊教学，与鼻咽喉镜、肾镜、支气管镜等同用摄像系统，支持与进口支气管镜共用系统（具有图片证明）。

22、可配置有线、无线、一体式插拔≥3种连接显示屏方式，支持手机、IPAD等＞5个显示终端同时连接，便于在任何情况下使用和教学（具有图片和现场演示证明）。

23、配置要求：1、操作部  2、摄像系统（带充电器功能一体设计）  3、5G无线发射器  4、移动升降台车   5、测漏器  6、吸引按钮  7、活检阀   8、防水盖   9、清洗连接管  10、清洁刷  11、箱子  12、电源适配器  13、高清连接线  14、U盘