附件三：

洗浆设备技术参数

一、100kg双扉隔离式洗脱机（普通临床洗涤）2台：

1、滚筒结构：设备采用双开门结构前进后出，洗衣滚筒双腔室结构，滚筒由隔板径向分隔为两个洗衣舱，减少衣物缠绕；

2、设备内笼门（转笼）开启方式：上下俩扇门、上下开启，上门开启角度大于135度，方便取物。下门开启角度90度，与设备外缸相连接，避免取布草时小件物品掉落滚筒与外缸之间的缝隙里，以免滚筒卡死；

3、洗衣机转笼门安全锁定，采用双钥匙电源开关，打开内笼门必须使用双钥匙，以防电源未关闭时误操作而发生危险，保护人身安全；

4、整机不锈钢，凡是接触到水和蒸汽的地方全部是304#不锈钢的，包括所有管道、排水阀、设备装衣门、设备支架、设备底座等等，整个设备是无框式全不锈钢结构，内表面粗糙度Ra0.8µm,让微生物、粉尘颗粒、纤维等污染物不易挂壁或淤积；

5、避震系统采用气囊式悬浮减震装置，具有震动能量衰减吸收功能，无需特殊基础。洗衣机在洗涤时，气囊放气，筒体直接支撑在底座上，筒体不产生晃动，从而提高有关器件的使用寿命；

6、电脑自动控制系统为PLC+ HMI可编程控制器（并非单片机），PLC编程符合IEC-1131标准。具有审计追踪功能，能查询到历史洗涤记录，精确锁定有洗涤质量问题的批次，洗涤批次的运行数据能用U盘考出到办公电脑储存，便于管理以及保存数据。设备运行结束时形成原始记录能转换成历史记录文件储存于控制器模块或硬盘中。储存数据不得低于1000批次或半年，并可导出；

7、设备电脑操作系统具有新建用户功能，根据洗衣操作人员、洗衣房管理人员、医院院感人员和其他人员等级来设定操作权限，分设4级密码，保证每个步序的洗涤时间、加温时间、消毒程序等洗涤程序由固定的人员权限控制，上级拥有下级的所有权限，同时具有登录和注销功能；

8、设备具有预约洗涤功能，可以根据预约的时间，自动运行设定的程序；

9、停电故障处理：当运行过程中出现停电故障，恢复供电后，屏幕应能提示在某运行阶段停电，等待操作者进行选择“继续运行”或“重新开始”。若选择“重新开始”，设备将重新开始。若选择“继续运行”，设备根据选择进行继续或重新开始；

10、不同科室，不同种类的布草要有不同的设备分机分缸来洗涤，操作系统必须要有机器编号，洗涤布草批次对应机器号，人机界面必须能输入机器编号、批次等信息，根据在线打印出来的洗涤报告上的工号、洗涤批号、程序号、开始洗涤时间和洗涤结束时间等信息能审计追溯追踪查询有洗涤问题的布草批次,保证洗涤布草质量的查询；

11、通过PLC的IP地址、子网掩码、默认网关可以实现对整个洗衣房各设备关键参数的实时记录，计算机系统和PLC系统具备监控功能、数据采集、数据备份及导出功能实现医院数据采集显示系统连接，以及实现远程调试、故障排查、洗涤、消毒监控、质量追溯等数据采集、分析等功能；

12、在位清洗系统：设备自带配备4个360°无死角喷淋头，满足对腔体内壁的多方位清洗，具有自清洁CIP程序，可对洗衣机滚筒内外壁进行自清洗，同时配备消毒程序能实现对腔体的消毒处理,完成内壁CIP清洗功能，清洗掉设备上残留的微粒、纤维等，减少衣物的二次污染，避免微生物的滋生，符合院感要求；

13、洗涤容量100kg（干衣）；

14、洗衣转笼尺寸φ1230mm×900mm；

15、加热功率30kw。

二、50kg双扉隔离式洗烘一体机（手术专用洗涤）（医务人员洗涤）2台：

1、滚筒结构：设备采用双开门结构前进后出（因采购人设备房间场地限制），设备滚筒双腔室结构，滚筒由隔板径向分隔为两个装衣舱，减少衣物缠绕；

2、设备内笼门（转笼）开启方式：上下俩扇门、上下开启，上门开启角度大于135度，方便取物。下门开启角度90度，与设备外缸相连接，避免取布草时小件物品掉落滚筒与外缸之间的缝隙里，以免滚筒卡死；

3、设备转笼门安全锁定，采用双钥匙电源开关，打开内笼门必须使用双钥匙，以防电源未关闭时误操作而发生危险，保护人身安全；

4、整机不锈钢，凡是接触到水和蒸汽的地方全部是304#不锈钢的，包括所有管道、排水阀、设备装衣门、设备支架、设备底座等等，整个设备是无框式全不锈钢结构，内表面粗糙度Ra0.8µm,让微生物、粉尘颗粒、纤维等污染物不易挂壁或淤积；

5、避震系统采用气囊式悬浮减震装置，具有震动能量衰减吸收功能，无需特殊基础。设备在工作时，气囊放气，筒体直接支撑在底座上，筒体不产生晃动，从而提高有关器件的使用寿命；

6、电脑自动控制系统为PLC+ HMI可编程控制器（并非单片机），PLC编程符合IEC-1131标准。具有审计追踪功能，能查询到历史工作记录，精确锁定有产品质量问题的批次，工作批次的运行数据能用U盘考出到办公电脑储存，便于管理以及保存数据。设备运行结束时形成原始记录能转换成历史记录文件储存于控制器模块或硬盘中。储存数据不得低于1000批次或半年，并可导出；

7、设备电脑操作系统具有新建用户功能，根据设备操作人员、管理人员、医院院感人员和其他人员等级来设定操作权限，分设4级密码，保证每个步序的工作时间、加温时间、消毒程序等工作程序由固定的人员权限控制，上级拥有下级的所有权限，同时具有登录和注销功能；

8、设备具有预约功能，可以根据预约的时间，自动运行设定的程序；

9、停电故障处理：当运行过程中出现停电故障，恢复供电后，屏幕应能提示在某运行阶段停电，等待操作者进行选择“继续运行”或“重新开始”。若选择“重新开始”，设备将重新开始。若选择“继续运行”，设备根据选择进行继续或重新开始；

10、不同科室，不同种类的布草要有不同的设备分机分缸来工作，操作系统必须要有机器编号，布草批次对应机器号，人机界面必须能输入机器编号、批次等信息，根据在线打印出来的工作报告上的工号、运行批号、程序号、开始工作时间和工作结束时间等信息能审计追溯追踪查询有问题的布草批次,保证布草质量的查询；

11、每台设备均加装H14耐150C°高温高效空气过滤器，过滤率为：99.99%，抽屉式安装，方便维护。过滤器下方标配DOP检测口，方便用户进行完整性检测，检测空气渗漏、空气泄漏；

12、设备具有排风分量调节装置，根据需要，调节分量大小，并有开度大小刻度标志；设备排风管上，必须有排风自动止回装置，当风机停止运转时，自动关闭风道，防止外部污染空气倒流进入设备和洁净区而污染布草。进风风门，气缸驱动，电脑控制，干燥时打开，平时关闭。防止水和蒸汽溅入高效过滤器；同时防止开门取衣时，室内空气通过进风管与外界相通，污染室内空气以及无法保持规定的洁、污区的空气压差；

13、在位消洗系统：设备自带配备4个360°无死角喷淋头，满足对腔体内壁的多方位消毒，具有自消洗CIP程序，可对设备滚筒内外壁进行自消洗，同时配备消毒程序能实现对腔体的消毒处理,完成内壁CIP消洗功能，消洗掉设备上残留的微粒、纤维等，减少衣物的二次污染，避免微生物的滋生，符合院感要求；

14、容量50kg（干物）；

15、转笼尺寸φ1000mm×650mm；

16、加热功率30kw。

三、30kg双扉隔离式洗烘一体机（婴幼儿专用洗涤）（传染性专用洗涤）2台：

1、滚筒结构：设备采用双开门结构前进后出（因采购人设备房间场地限制），设备滚筒双腔室结构，滚筒由隔板径向分隔为两个装衣舱，减少衣物缠绕；

2、设备内笼门（转笼）开启方式：上下俩扇门、上下开启，上门开启角度大于135度，方便取物。下门开启角度90度，与设备外缸相连接，避免取布草时小件物品掉落滚筒与外缸之间的缝隙里，以免滚筒卡死；

3、设备转笼门安全锁定，采用双钥匙电源开关，打开内笼门必须使用双钥匙，以防电源未关闭时误操作而发生危险，保护人身安全；

4、整机不锈钢，凡是接触到水和蒸汽的地方全部是304#不锈钢的，包括所有管道、排水阀、设备装衣门、设备支架、设备底座等等，整个设备是无框式全不锈钢结构，内表面粗糙度Ra0.8µm,让微生物、粉尘颗粒、纤维等污染物不易挂壁或淤积；

5、避震系统采用气囊式悬浮减震装置，具有震动能量衰减吸收功能，无需特殊基础。设备在工作时，气囊放气，筒体直接支撑在底座上，筒体不产生晃动，从而提高有关器件的使用寿命；

6、电脑自动控制系统为PLC+ HMI可编程控制器（并非单片机），PLC编程符合IEC-1131标准。具有审计追踪功能，能查询到历史工作记录，精确锁定有产品质量问题的批次，工作批次的运行数据能用U盘考出到办公电脑储存，便于管理以及保存数据。设备运行结束时形成原始记录能转换成历史记录文件储存于控制器模块或硬盘中。储存数据不得低于1000批次或半年，并可导出；

7、设备电脑操作系统具有新建用户功能，根据设备操作人员、管理人员、医院院感人员和其他人员等级来设定操作权限，分设4级密码，保证每个步序的工作时间、加温时间、消毒程序等工作程序由固定的人员权限控制，上级拥有下级的所有权限，同时具有登录和注销功能；

8、设备具有预约功能，可以根据预约的时间，自动运行设定的程序；

9、停电故障处理：当运行过程中出现停电故障，恢复供电后，屏幕应能提示在某运行阶段停电，等待操作者进行选择“继续运行”或“重新开始”。若选择“重新开始”，设备将重新开始。若选择“继续运行”，设备根据选择进行继续或重新开始；

10、不同科室，不同种类的布草要有不同的设备分机分缸来工作，操作系统必须要有机器编号，布草批次对应机器号，人机界面必须能输入机器编号、批次等信息，根据在线打印出来的工作报告上的工号、运行批号、程序号、开始工作时间和工作结束时间等信息能审计追溯追踪查询有问题的布草批次,保证布草质量的查询；

11、每台设备均加装H14耐150C°高温高效空气过滤器，过滤率为：99.99%，抽屉式安装，方便维护。过滤器下方标配DOP检测口，方便用户进行完整性检测，检测空气渗漏、空气泄漏；

12、设备具有排风分量调节装置，根据需要，调节分量大小，并有开度大小刻度标志；设备排风管上，必须有排风自动止回装置，当风机停止运转时，自动关闭风道，防止外部污染空气倒流进入设备和洁净区而污染布草。进风风门，气缸驱动，电脑控制，干燥时打开，平时关闭。防止水和蒸汽溅入高效过滤器；同时防止开门取衣时，室内空气通过进风管与外界相通，污染室内空气以及无法保持规定的洁、污区的空气压差；

13、在位消洗系统：设备自带配备4个360°无死角喷淋头，满足对腔体内壁的多方位消毒，具有自消洗CIP程序，可对设备滚筒内外壁进行自消洗，同时配备消毒程序能实现对腔体的消毒处理,完成内壁CIP消洗功能，消洗掉设备上残留的微粒、纤维等，减少衣物的二次污染，避免微生物的滋生，符合院感要求；

14、容量30kg（干物）；

15、转笼尺寸φ770mm×650mm；

16、加热功率30kw。

四、100kg烘干机2台：

1、用SUS304不锈钢面板和内筒，使用寿命更长；

2、门玻璃法兰采用金属不锈钢，永不磨损；

3、烘干机毛绒收集器采用抽屉式，便于方便打扫和收集毛绒；

4、用微电脑自动控制，液晶屏幕显示一目了然，具有故障和功能自检系统，使其维修更容易。并可根据不同洗涤物含水率可任意设定烘干时间、烘干最高温度、自动倒运转。中途开门查看自动停止运转，到设定烘干时间自动停止运转并发出停转信号提示。且具有运转平稳、噪音低、安装方便，操作使用简单，加热效率高、升温快、结构合理。大开门大视镜，投取烘干物方便快速，可随时查看衣物烘干情况；

5、传动三角皮带（主皮带）为4条，增加设备传动的稳定性；

6、主电机2.2Kw；

7、风机1.1 Kw *2台；

8、加热功率：70kw；

9、滚筒容积2000L。

五、50kg烘干机1台：

1、面板及滚筒材质：面板采用304不锈钢，永不生锈；滚筒采用优质304不锈钢制成；

2、传动结构：传动结构为主电机+三角皮带+链条+链盘传动，传动平稳，力量均衡。主皮带为3条增加设备传动的稳定性；

3、加热器材质：烘干机的加热器的加热管材质为不锈钢管制作；

4、电脑控制系统具有烘干时间、冷却温度、出口温度等功能显示，以上功能信息内容能在电脑控制器的界面上一整页显示，使得操作方便灵活；

5、电脑自动控制可编程控制器；

6、额定干衣容量50kg；滚筒容积滚筒容积1000L；

7、主电机功率1.1Kw 、风机功率1.1 Kw；

8、加热功率：39kw。

六、送布机1台：

1、高效离心风机和风道结构提供强大气流保障布草平整、舒展及顺畅送布；

2、可调式旋钮控制器，操作更便捷；

3、下导风结构，噪音更低；

4、下部清理门结构可方便去除棉绒和取出掉落布草；

5、抽屉式风机毛绒清理结构，可方便清理排风毛绒；

6、铰接式出料机结构便于送布机与熨平机对接，更适应客户不同布置要求；

7、具有速度自动模式，可与熨平机、折叠机实行速度同步控制；

8、具有左右毛刷和旋转毛刷，使得送入床单更加平整；

9、送入宽度3000 mm；最大速度50 m/min；总装机功率4.2 kW。

七、三滚烫平机1台：

1、烘筒采用SUS304不锈钢制做，避免了铁制烘筒的锈蚀对织物的污染，且烘筒传热快，织物易干,烘筒壁厚4毫米，使用更安全。各传动辊、副棍、压布棍、隔布轴、支承轴等所有棍轴均为304不锈钢，厚度为3mm，表面加工2B。各辊筒之间运转采用链条传动，传动准确可靠，确保被熨织物的平整；

2、设备具有能够迅速排水机构的烫平机滚筒，使设备保持含水率最小，提高质量，熨烫效率高；

3、具有布草横向自动抹平装置，提高床单、被套熨烫质量，使得布草熨烫更加平整；

4、防止布草熨烫时掉落机构：具有防止掉布草机构，有效阻止布草缠绕在带子里面，提高熨烫效率；

5、烘筒：φ800mm*2800mm，3辊；

6、熨平速度30m/min。

八、折叠机1台：

1、折叠通道数量：四通道折叠机，能折叠床单、被套，也可以能同时一次性折叠4个枕套；

2、折叠可靠的措施：一折二折吹气都采用四个电磁阀，使得折叠的可靠性，第三折采用电机直接驱动的不锈钢刀折叠，运行平稳噪音小、结构可靠；

3、布草防滑移动装置：具有布草第一折防滑移动装置，使得折叠机第二、第三折以后布草折叠的平整度；

4、刹车离合方式：刹车离合一体式结构，安装方便，间隙不需调整，可靠性高；

5、折叠机规格：3000mm，4通道；

6、折叠规范的判别：具有折叠规范的判别，一折二折四折为气吹，三折五折为刀折；

7、配置要求及数量：第三折折叠刀、离合刹车器 、静电棒、计米器各1个。

九、空压机1台：

- 功率7.5kw；压缩空气压力1.05Mpa。

十、空气消毒器2台：

1、应用场所：适用与普通手术室、产房、血液病区、烧伤病区、保护性隔离病区、重症监护病区；洗浆房污物分拣区、消毒供应中心检查包装灭菌区和无菌物品存放区、重症透析中心；检查室、治疗室、感染性疾病诊室等；

2、安装方式：吸顶嵌入式，外型尺寸：（L×W×H）：630mm×630mm×380mm；

3、消毒方法：等离子体，最大适用体积：60 m3，额定循环风量：600 m3/h；

4、等离子体密度5.6×1018-1.25×1019m-3；

5、负离子浓度4.82×107个cm3；

6、设备持续工作30分钟，PM2.5去除率为99.92%；设备持续工作1小时，PM2.5去除率大于99.99%；人机共存：可在有人状态下进行连续动态消毒；

7、设备持续工作2小时，甲醛的净化效率为96.1%、氨的净化效率为95.2%、苯的净化效率为96.1%、TVOC净化效率为98.0%；

8、合理的风道设计，进风口与回风口不在同一平面，采用中间进风四周出风的室内空气环模式，更有利于空气消毒；

9、设备持续工作1小时，臭氧残留量0.003mg/m³；

10、 数据发送接收功能，能通过智能APP远程监测查看空气质量数据以及控制设备的启动和运行模式，监测显示数据至少应包含PM2.5、时间、风速、温度、湿度、报警状态等；

11、每台设备实时检测数据、运行状态、累计运行时间和报警信息等通过无线网络传送至管理服务云平台系统，便于设备的维护和管理；每套管理服务云平台系统能支持的空气净化消毒设备数据点600个；

12、系统能自动记录每台设备的消毒使用记录；能从电脑WEB 端报表查看、筛选（按科室、按时间段）、导出、打印每台设备的消毒使用记录报表。不需要用户现场自备有线网络、无线网络等基础设施作为使用条件；同时为了减少网络建设施工作业对临床业务活动的干扰，采用无线广域网技术上实现设备管理。

十一、布草车15台：

1、不锈钢材质、尺寸规格1400*770*810mm；

2、轮子：2个固定轮、2个万向轮。

十二、整理打包台8个：

1、不锈钢台面厚度1.2mm脚杆38*38方管，厚度1.2mm，尺寸规格1800*800*850mm；

2、轮子数量 4个 ，其中2个制动。

十三、不锈钢四层货架10个：

1、材质：层板厚度1.2mm  立柱38圆管  厚度1.2mm，尺寸规格1200*450*1800mm。