附件三：

| 视 力 筛 查 仪 技 术 参 数 |  |
| --- | --- |
| 适用范围 | 从小儿到成人全年龄段，自动检测出屈光度问题（包括近视、远视、散光和不等视），可检查任何瞳孔大小的眼睛 |
| 测量范围 | 球镜度：+8.0D ～ -9.0D 柱镜度：+3.0 ～ -3.0D 散光轴：1° ～ 180° |
| 屈光度间隔宽 | 0.25D（可根据使用习惯调节为0.1D） |
| 检测距离检控 | 超声波自动检控，通过声音频率以及注视靶的颜色来提示，操作时可在屏幕上显示当前操作距离 |
| 目镜 | 发光十字靶便于瞄准，十字靶可根据距离远近变换颜色以便于操作者调整距离 |
| 测量模式 | 可根据受测者的具体情况设置为儿童、成人、近视等测量模式 |
| 引导注视 | 通过多种颜色交替的灯光闪烁引导受测者注视 |
| 操作界面 | 使用全中文操作界面 |
| 存储 | 主机可以存储360个检查结果 |
| 导出 | 主机可输入病人姓名信息，可与电脑连接导出结果 |
| 打印格式 | 打印报告单以中文显示，包括测量模式、日期、时间和测量结果 |
| 可充电池 | 11.1V聚合物锂离子电池，电池电量不小于1800mAh;持续使用时间大于8个小时;电量不足时自动发出可视和可听报警 |
| 安全标准 | 一类激光产品，光源中心波长>800nm |

超声骨密度仪技术参数

1、产品名称：超声骨密度仪

2、测量部位：足部跟骨，提供注册证或彩页印刷资料介绍证明

3、测量方式：定量超声（QUS），全干式测量，医用耦合剂耦合，测量时操作者无需手动调节探头即可与受检者皮肤紧密接触

4、声工作频率：工作低温和工作高温条件下均在0.55MHz±10%范围内

5、探头耦合介质：超声探头采用水囊式探头，提供探头图片证明

6、测量时间：约15秒，提供彩页印刷资料介绍等证明

7、测量重复性：≤±1%

8、宽带超声衰减测量重复性：≤±5%

9、耦合方法：凝胶耦合

10、重量：≤8.0kg，提供彩页印刷资料介绍等证明

11、操作：全中文操作界面和报告

12、质量控制：通过专用模块进行质量控制和校准

13、测量参数：宽频超声衰减（BUA），超声速度（SOS），骨质指数（BQI）

14、结果显示：T值，Z值及WHO标准骨密度曲线图；生长发育预测

15、人种数据库：中国人标准数据库

16、测量范围：0-20，21-100岁（儿童青少年、成人）

17、具有儿童生长发育预测软件

18、主机配置WHO认可的骨折风险评估软件（FRAX），预测受检者未来十年发生骨质疏松性骨折风险的概率。可单独打印包括预测骨质疏松症引起的主要骨折概率、预测骨质疏松症引起的髋骨骨折概率、预测由危险因子引起的主要骨折概率以及预测由危险因子引起的髋骨骨折概率等内容的A4幅面的评估结果，提供A4幅面的骨折风险评估报告样本

19、支撑位置：具有小腿托架、脚部定位器及≥3种规格的脚垫，方便测量时定位支撑

20、配置外置工作站（含台式电脑及彩色喷墨打印机一套）

21、操作软件支持病例数据导出EXCEL格式文件的功能，方便用户统计和分析

22、软件功能：

1）全中文操作软件及骨密度综合报告软件

2）具有历史趋势对比软件

23、接口：支持DICOM 3.0、体检软件等接口