# 附件三：

# 手摇式病床参数

| 产品名称 | 数量 | 产品参数 | 产品图片 |
| --- | --- | --- | --- |
| 手摇式病床 | 3张 | - 1、规格尺寸：2170×1010×（500～720）±5mm ； - 2、床架采用30×60×1.5mm矩管制作，四角配输液架插孔；3、床面采用优质碳钢1.0mm冷轧钢板整体拉伸成型，带透气孔。床面额定载荷≥135Kg； - 4、背段升降采用双臂水平滑动转轴，双滑轮支撑，滑轮在背板轨道中运行。背板升降角度0～70°，可调； - 5、腿板升降支撑采用伸缩滑条，滑条材料厚度≥3mm。腿板升降角度0～450，可调； - 6、升降丝杆采用45#钢挤压成型，摇杆采用钢制万向联轴节结构，双向过盈保护机构，摇把伸缩管采用铝型材，弹簧扣限位设计，配防尘罩，ABS摇把可折叠； - 7、四个PE护栏采用PP材料吹塑成型，锁紧装置采用铝合金型材和钢制件，气动支撑杆使护栏升降更轻松； - 8、下架采用四轮中控定位系统，采用Φ125mm中控脚轮，床面离地高度为500 ～720mm，可调； - 9、床体升降转轴和背板转轴，升降转动机构采用深沟球轴承。升降机构配置气压助力气簧； - 10、床头板采用PP材料吹塑成型，床头中间扣板采用对扣式防脱落结构原理，扣板色彩可选，对称式快速挂座，可快速拆卸，满足临床急救需求； - 11、整床体采用内外防锈处理后表面静电喷塑，采用环保喷塑材料； - 12、床垫与床的各段匹配，床垫由一层椰丝垫，一层高弹海绵和一层防水布制成，并带透气孔，具有良好的弹性和韧性，床垫套全脱设计，方便拆洗； - 13、配置： - 引流袋挂钩；2）不锈钢升降式输液架。 |  |

- 附件四：

- 成人全身心肺复苏模型（带电子显示器）技术参数

1. 主要用途：用于练习急救和心肺复苏。

2.基本配置：成人全身心肺复苏模型1套，电子反馈仪1个，3个不同重量按压弹簧、说明书1份。

3.技术要求及主要参数：

3.1、全身成人心肺复苏模型，解剖结构准确，按压手感真实，压额提颌、推下颚的手法才能打开气道。

3.2、可真实模拟颈动脉的搏动。

3.3、通气时可见胸部起伏, 脖子可倾斜便于通气。

★3.4、使用无线蓝牙技术，模型支持≥3种连接方式：连接电子反馈仪、手机、平板、电脑等，可投影到屏幕。

3.5、电子反馈仪屏幕≤2.5英寸液晶屏，体积小，长*宽*厚≤10cm*7cm*1cm，重量轻，便于手持，方便携带。

3.6、模型内置传感器，可反馈按压深度（0-50mm）、按压速率（100-120 comps/min）、通气量（100–240 ml）、回弹、按压位置、按压时间等内容；显示0-100分的评分报告；按压深度、按压回弹、按压率、通气量等有关的错误会在电子反馈仪屏幕上有动态显示， CPR总时间以分钟和秒显示。

★3.7、电子反馈仪具备反馈模式、考核模式、评估模式；反馈模式：通过液晶显示屏和平板指示灯反馈按压通气质量：按压深度达标时深度指示灯绿光提示，深度不达标黄色箭头指示灯向下提示。

★3.8、电子反馈仪需有心脏、肺部等图标显示，需显示按压次数、通气量次数，通气量不足肺部需出现动态肺型图标。训练时间：考核模式时显示训练计时器，精确到秒；评估模式时显示包括：通气得分、按压得分、按压比例（CCF)指数等均按百分比（xx%）来显示，还可显示按压时间（分、秒）、且指示灯需要以绿色、黄色光闪烁来反馈按压质量；

★3.9、软件APP≥三种训练方式:仅按压、30:2心肺复苏操作、比赛模式，并可查看其操作得分和表现情况，可保存并打印。

3.10、软件APP可同时连接≥6台模型。符合ERC和AHA两种全球复苏指南评估要求。反馈装置为30:2按压比。

★3.11可模拟≥3种不同人群的胸廓硬度，可模拟30-60KG不同体重的病人。

3.12供电模式为可充电式锂电池，方便户外急救。

3.13承受≥50万次按压，提供厂家证明材料。

带★为核心技术参数。