附件三：

医学影像人工智能辅助诊断系统技术要求

| 肺结节AI医学辅助诊断系统 | 1）结节自动检出与定位 l 自动检出识别肺结节； l 自动定位结节所在的影像层面与解剖位置，包括肺叶及肺段、胸膜或叶间裂。 2)自动测量及量化工具 l 自动测量病灶结节关键参数，如最大径、最小径、体积、CT 值等信息。 l 支持多种测量工具，并给出实时测量结果。 l 自动分析磨玻璃结节的质量、自动计算胸肋膜距离 l 提供 6 类影响组学信息（峰度、偏度、紧凑度、球形度、能量、熵） l 提供肺结节靶重建功能，高清 3D 形式显示结节病灶与周围组织的关系 3)影像三维阅览功能 l 智能多维度 MPR 显示：通过横轴位、冠状位、矢状位之间的联动展示，分析一个病灶在三 l 个不同平面的位置和形态以及与周围组织结构的关系。 l 智能多维度 MaxIP 及 MinIP 显示，更好的显示肺结节病灶与周围组织的关系，为临床诊断提 l 供更多诊断信息。 4）肺结节病灶综合评估分析 l 自动对结节种类进行分型，包括实性、部分实性、磨玻璃、钙化、肿块。 l 自动预测结节病灶的恶性概率。 5）结节病灶征象识别 l 12 类结节表征自动检出并提示：如边缘模糊、毛刺、胸膜牵拉、血管集束等。 l 支持结节分类，至少检出四类结节 l 结节特征分析，通过分析结节的密度和影像组学特征，进行多维度的影像分析。 6）肺部其他疾病征象的检出 l 可对肺内及胸膜等部位的其他疾病征象进行检出与定位，辅 助判断肺炎进展。 l 肺部网格影、条索影等结合临床决策系统，进行疾病诊断。 l 肺气肿、肺大疱等病灶检出及定位，肺大疱支持长短经自动测量。 l 气胸、胸膜增厚、胸腔积液等病灶检出及定位，气胸、胸腔积液支持体积自动定量。 7）智能随访 l 自动发现并提示患者历史检查信息； l 自动关联病灶，显示结节的随访变化； l 自动分析病灶，自动对比结节的参数，计算肿瘤倍增时间； l 多种形式展示随访结果； 8）相似病例分析功能 l 对于高危结节，支持相似病例的图像对比浏览，展示相似病例的病理结果，提供相似概率； 9）结构化图文报告 l 一键生成结构化报告，节省时间，简化医生报告流程； l 提供全面的信息，辅助医生定量记录与科研数据归档； l 提供符合医生要求的个性化设置，如预设模板和默认的建议术语，便于医生快速编写。 |
| --- | --- |
| 胸部 CT 骨质病变 AI 辅助诊断系统 | 1) 骨折的检出及定位 l 自动切换骨窗，检出肋骨、锁骨、肩胛骨、椎骨、胸骨等位置的骨质病变，并定位。 2) 肋骨自动计数 l 自动计数肋骨、椎骨，显示骨折所在的肋骨数和椎骨数； 3) VRT 和 CPR 展示骨折 l 直观展示骨质病变位置，并且支持 360 度旋转，多角度观察，而且同一骨质病变标记在列表、轴位图像和 VRT 图像上联动显示，提供直观的阅片体验 l 将 12 对肋骨展平、拉直，显示在同一张图像上，清晰展示骨质病变的状态。便于确定骨质病变的具体位置； 4) 骨质病变诊断分类 l 自动对骨质病变分类，包括疑似骨折，完全骨折，不全骨折，陈旧性骨折，骨质破坏，植入物； 5) 结构化报告功能 l 根据人工智能标记结果，将所有可疑骨折分别统计，系统将生成预定的结构化报告； l 报告内容可手动修改； l 报告内容可一键复制，便于快速编写。 |
| 肺炎 CT 影 像辅助分 诊与评估 软件 | 1）肺炎征象检出与定位 l 基于深度学习的肺炎相关病灶检出系统，针对早期肺外带、小斑片影、磨玻璃密度影、实变影 l 检出炎性病灶，并精准定位至肺叶及肺段； l 对于早期单发的、隐匿的、局限性磨玻璃影，非常淡薄的小斑片磨玻璃影，具有很高的检出率， l 协助医生提高肺炎筛查准确率，减少漏诊误诊率。 2）肺炎预警提示 l 肺炎 AI 医学辅助诊断系统基于肺炎相关征象检出，根据中放传染病放射学专委会发布的《新型冠状病毒肺炎影像学诊断指南》要求进行判断，并提示肺炎可能。辅助医生可对此类病例尽快做出诊断，为患者的后续诊疗做准备。更好实现“早发现、早报告、早隔离、早治疗”。 3）肺炎征象量化分析 l 肺炎 AI 医学辅助诊断系统针对肺内磨玻璃密度影、实变影等单一病灶、肺叶病灶和全肺的整体情况进行量化分析，辅助医生判断疾病分型及轻重程度。此外，量化分析的各项参数，还可服务于科研，为医生提供了大量的科研数据和拓展更广阔的科研选题方向。量化内容包括：单一病灶体积和肺叶占比，肺叶病灶总数量与总体积，全肺量化分析。 4）肺炎智能随访功能 l 肺炎 AI 医学辅助诊断系统提供前后随访病例影像的对比阅片，支持对比病灶的位置，病灶的性质（磨玻璃影及实变影）和体积变化。同时针对全肺及每个肺叶内病灶的 发展情况提供定量变化分析，并且支持患者 5 次随访检查的横向对比，辅助医生精准的随访病情的发展程度和治疗效果。 5）结构化报告 l 一键生成结构化报告，节省时间，简化医生报告流程； l 信息全面，提供病灶参数信息，辅助医生定量记录与科研数据归档； l 印象分析，肺炎提醒，提示临床医生对于影像疑似病例制定针对性诊疗方案； l 个性设置，提供符合医生要求的个性化设置，提供预设模板和默认的建议术语，便于医生快速编写； |
| DICOM数据接口 | 上述所有系统均需支持标准DICOM3.0接口，可与设备或PACS进行数据对接，获取影像数据。既可被动接收，也可定向查询。 |
| 基础服务 | l 软件授权码需终身免费使用，不得有站点数的限制。 l 符合国家卫计委对应标准规范，支持HL7、DICOM、ICD10等国际标准。 l 数据安全：引入技术手段来保障信息系统的安全性，如身份认证、受限数据访问、数字签名、数据留痕、数据日志等等。 |