附件三 ：

超声波明渠流量计主要技术参数要求

1.  流量范围：0m³/s～10m³/s （我院配用的量水堰为槽巴歇尔槽 2号槽）

2.  累计流量：8位十进制数，累满8位后自动回零，重计

3.  准确度：±5%

4.  测距范围：0.4m～2m（从探头底部起0.4m内是盲区，0.4m～2m内为测距范围）

5.  测距准确度：±3mm （在1m量程内标定的结果）

6.  液位分辩：1mm

7.  工作环境温度：-20℃～55℃

8.  仪表防护等级：仪表显示部分：IP66(仪表下部的过线孔要堵死)；探头部分：IP68

9.  供电电源：

交流供电：（220V±22V）  6W

直流供电：12V-24V 300mA

交流、直流（不大于24V）供电同时存在时，仪表使用交流供电；交流掉电，自动接通直流。