附件三 ：

超声喷砂牙周治疗仪主要技术参数

1.集龈上、龈下喷砂洁治，舒适洁牙，牙周治疗，种植体维护，根管治疗等功能于一体。

2.可根据所选用工作手柄自动切换工作模式。

3.前面板采用触控液晶屏，功能选择、工作状态指示简洁清晰。

4.工作尖圆形振动轨迹，治疗、抛光一起完成，工作尖振幅小，实现无痛治疗。

5.喷砂手柄装卸简单，便于清洁和维护。

6.超声手柄和喷砂手柄可自由拔插，能在不低于134℃高温和0.22MPa高压环境中进行灭菌处理。

7.喷砂手柄尾线可拆卸，便于清洁疏通和维护。

8.超声手柄尾线接口和喷砂手柄尾线接口带有防滑纹，便于操作。

9.网电源输入：220V～  50Hz ，输入功率88VA

10.主机输入：25V~  50Hz ，2.8A0

11.进水压力：1bar～5bar（0.1MPa～0.5MPa)

12.进气压力：5.5bar～7.5bar（0.55MPa～0.75MPa)

13.喷砂系统出水水温：0~45℃