附件三 ：

| 2025年中西医科、康复医学科需求设备统计表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 设备名称 | 数量 | 基本参数 |
| 超声波药物导入治疗仪 | 3 | 手持便携式，双通道输出，具有脉冲输出及超声输出。 |
| 微波治疗仪 | 6 | 可移动设计，底部配备万向轮，理疗头不低于两个，液晶触摸屏操作，大于两种输出方式。 |
| 手持神经肌肉电刺激仪 | 2 | 小型便携主机，主机重量仅≤130g ，采用内置环保锂电池，微型USB充电端口，可重复充电使用，无需连接电源线，充分保证一天8小时的工作需求，双通道同时输出。 |
| 中医熏蒸治疗仪 | 12 | 将中药材或中药包加热转化为蒸汽，精准控制蒸汽产生速率，保障药效稳定释放，温度监测功能，可实时监测体表温度，容量≥5L。 |
| 红外偏振光治疗仪 | 1 | 可移动设计：底部配备万向轮，两路独立控制输出，动态实时界面显示、输出模式和时间。具有发散式红外辐射头输出光谱在0.4～4.0μm，具有集束式偏振光辐射头输出光谱在0.6～1.6μm，具有1路热辐射输出通道，1路偏振光输出通路。 |
| 磁疗仪 | 1 | 可移动设计：底部配备万向轮，配四种适用不同部位的治疗导子；磁场强度：0～38mT；振动频率：50Hz±1Hz；具有六种工作模式，选择加热方式：五个档可调。 |
| 复位床(整脊床 ) | 1 | 设备配置了颈椎、胸椎、腰椎、骨盆部位四套顿压落板装置。 通过调整患者身体位置(如侧卧、仰卧)和推按方向，适用于颈椎病、腰椎间盘突出、脊柱侧弯等病症的精准矫正。具有第二类医疗器械产品注册证。 |
| PT床(电动升降) | 1 | 结构型式：床面、床架、床垫、电机、遥控。具有第二类医疗器械产品注册证，床面高度升降范围：540～790mm。安全工作载荷：≥2200 N。配备紧急停止开关。 |
| 电动移位机 | 1 | 轨道长度：≥18米，机头：前行或后退、上升或下降的功能，主机配有控制手柄，可调节控制机头提升、下降和和前后位移；紧急降落装置，当设备移位断电时，操作紧急降落装置可将患者从提升机上缓缓降；电量耗尽充满电≤2小时。 |
| 中药煎药机 | 2 | 三缸煎药包装一体机，常压冷凝煎药，所有接触药品部位均采用无毒、耐腐蚀、不吸附的稳定材料。 |
| 电脑中频治疗仪 | 5 | 输出通道：四通道配置；四路可独立控制，内置≥100种治疗处方，分5种治疗模式。 |
| 特定电磁波治疗仪（TDP) | 20 | 30S快速升温，灯头过热保护防烫伤，数显定时触控按键，支臂180度随心调节。 |
| 艾灸盒4孔 | 10 | 4孔 |
| 艾灸盒6孔 | 10 | 6孔 |
| 电针治疗仪 | 32 | 输出脉冲路数：六路输出；输出脉冲波型：非对称双向脉冲波。 |