附件三：

技术参数

- 车辆技术要求

| 外形尺寸（指最外端测量距离） | 6000mm＞长≥5800mm、2200mm≥宽≥2000mm、3200mm≥高≥3000mm |
| --- | --- |
| 医疗舱尺寸 | 长≥3200mm、宽≥1700mm、高≥1800mm |
| 轴距 | ≥3700mm |
| 最高时速 | ≥140KM/h |
| 整备质量 | ≥3100Kg |
| 总质量 | 4000Kg—4500KG |
| 最小转弯直径 | ＜14m |
| 变速器 | 6档手动变速箱 |
| 排量 | ≥2200ML |
| 燃油类型 | 柴油 |
| 百公里综合油耗（指手动油耗） | ≤9.5L |
| 油箱容量 | ≥80L |
| 额定功率 | ≥125Kw |
| 最大扭矩 | ≥430N.m |
| 型式 | 直列四缸。 |
| 排放标准 | 尾气排放符合国VI标准。 |
| 发电机 | 电压为12V，功率为≥120A。 |
| 驱动型式 | 4*2后轮驱动 |
| 悬架系统 | 麦弗逊式独立前悬/钢板弹簧式或双叉臂多连杆后悬 |
| 制动系统 | 前盘式/后盘式，具备ABS刹车防抱死系统、EBD电子制动分配系统、刹车辅助系统、牵引力控制系统、车身稳定控制系统。 |
| 空调系统 |  |
| 驻车空调 | 车顶装载驻车空调，冷暖独立型，制冷能力≥3000W，制热能力≥1600W。能外接220V供电 |
| 行车空调 | 配置原车独立行车空调和原车暖风机，合理设置出风口位置。 |
| 其他配置 |  |
| 安全气囊 | 正副驾驶座均配有安全气囊。 |
| 轮毂 | 轮毂为235/65R16C铝合金轮毂。 |
| 踏板 | 医疗舱右侧侧拉门处安装伸缩电动上车踏板。 |
| 后视镜 | 配备电动可调后视镜。 |
| 车窗 | 医疗舱右侧侧拉门上为可开启式玻璃窗。 |
| 倒车雷达 | 配备三点式及以上的前后倒车雷达。 |
| 倒车影像 | 配备倒车影像系统。 |
| 遮阳棚 | 配备电动伸缩遮阳棚长≥3m，伸展≥2.5m。配有立式支撑杆和应急手动收放装置 |

二 、医疗舱及改装要求

| 货物名称 | 技术规格要求 |
| --- | --- |
| 医疗舱设计及结构 | 医疗舱应设有问诊区、检查区、采样化验区、配药区等区域，合理布置医疗器械（合理设计摆放和收纳方式，位置能相对固定），并预留作业空间，工作台或壁挂摆放设备设施的位置能相对固定，且设置设备固定设计，避免或减轻使用过程中设备设施的移动。留有充足的电源插座等附件，且位置设计合理。 满足群众日常配药、检查检验、慢病管理和常见病诊疗服务、远程医疗等需求，设有辅助急救功能。 |
| 内饰材料及工艺 | 医疗舱内饰（顶、左侧、右侧、中隔板、工作台面等覆盖件）材料表面应具有硬度高、光洁、抗菌、易清洗、可消毒、抗老化等功能。材料要求韧性强度高，避免在受碰撞时，内饰破裂对舱内人员造成伤害。 |
| 内饰材料选择 | 医疗舱内饰材料禁用物质铅、镉、汞，六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚的含量应符合GB/T30512-2014的要求。 |
| 内饰材料防火性能 | 医疗舱内饰材料的防火性能应符合GB8410－2006《汽车内饰材料的燃烧特性》的要求 |
| 车辆防腐要求 | 车辆表面所有外露金属件应做防腐、防锈处理，车身涂层应符合QC/T 484的规定。车辆内部因改装需要的预埋件、加强件及连接件应采用不锈钢或铝合金等防腐材料制作 |
| 问诊区 | 问诊区设有检查桌1张，检查桌两侧设有医生椅及可移动圆凳椅各1把。各种设施、医疗检查设备摆放空间合理布置，便于医务人员对患者进行问诊服务 |
| 检查桌 | 检查桌为悬浮式固定，以保证台面下方有足够空间，桌板表面需采用耐磨，抗污，防划伤材料，桌板边缘需圆弧过渡处理，以防割伤 |
| 专用椅 | 医生椅具有可旋转、前后可调节、靠背角度可调等功能，便于医护人员合理调整体位，采用三点式安全带。 圆凳椅可360度旋转，便于患者使用，在行车时圆凳椅应可固定。 |
| 检查区 | 检查区应配备上车担架，也可作为检查床。各种设施空间应合理布置，便于医务人员对患者进行检查或急救服务。具体要求见医疗舱改造要求。 |
| 医疗器械台 | 医疗器械台壁挂式设计，可灵活固定多种医疗器械，如呼吸机、监护仪、吸引器等 |
| 超声作业台 | 超声作业台台面尺寸大小合理，台面下预留空间，方便收纳。作业台边具有探头挂放功能。 |
| 采样/化验区 | 采样/化验区配备化验平台1组，化验平台上可放置相关化验设备。 |
| 化验平台 | 化验平台固定应牢固，桌面长度≥1200mm，桌板表面应采用耐磨，抗污，防划伤材料，桌板边缘需圆弧过渡，台面上配有可快速拆卸的仪器固定点。 |
| 配药区 | 配备可移动药箱，便于医护人员配药。 |
| 可移动药箱 | 药箱可根据药品实际使用情况，进行分类标识，便于医护人员配药时提取。药箱固定能够快速装卸，便于医护人员在不同场景使用。 |
| 升降福祉座椅 | 医疗舱中门处应配备电动旋转升降福祉座椅，座椅具备车门互锁功能、遇障碍保护功能及电气安全保护功能等，载荷≥140KG，延伸至车外座垫最低点离地≤600mm。 |
| 预诊折叠桌椅 | 配置1张可折叠桌，展开尺寸≥800mm *550mm *600mm，配置3把带靠背折叠椅，尺寸≥350mm *350mm *550mm。 |
| 急救辅助功能 | 车辆应配备急救上车担架、供氧系统及呼吸机等急救设备设施以及响应的专用固定设施，当遇到紧急状况时，可转换为急救车辆使用。 |
| 供氧系统 | 供氧系统应配置1组10L铝合金氧气瓶，墙面氧气吸入器1组，减压阀1组，隐蔽氧气管采用氧气专用软管，气瓶固定方式为金属支架与车身连接。 |
| 内饰顶 | 根据实际操作要求，内顶合理设计，集成空调、照明、输液、换气系统、全方位扶手等功能，采用高分子复合材料制作。 |
| 辅料物柜 | 医疗舱设有辅料物柜用于放置一次性床单、外伤包扎用品、隔离防护用品等辅料。 |
| 医疗舱车窗 | 医疗舱车窗贴深色太阳纸，保护病人隐私。并有一个可开启的推拉窗。 |
| 供电系统 |  |
| 附加电瓶 | 配备汽车专用免维护蓄电池，容量≥70AH，在驻车时可供医疗器械使用。在车辆熄火后，附加蓄电池和启动蓄电池自动断开。车辆启动时自动连接，以保证医疗车的正常启动和用电设备的用电需要。 |
| 供电要求 | 配备1500W车载智能逆变/充电一体系统，最高输出功率：≥1500W/220V；使用外接电源时，切换时间小于15ms，能满足车上所配备的电子医疗设备同时工作的电力需求，在车辆启动状态下，可实现24小时不间断供电 |
| 安全保护 | 每个分电路设有相应规范的过载保护装置，以确保医疗车的电器正常使用。 |
| 外接充电 | 配备防水外接充电接口，外接充电线缆≥30M。 |
| 电控系统 | 电控系统能够控制医疗舱内逆变器、照明、杀菌灯等电气设备，便于医护人员操作；主控制系统在故障状态下，有相应的手动备份控制系统，确保在主控系统故障状态下，仍能使用医疗舱内电器设施。提供电控系统设计具体情况说明。驾驶室也能操作 |
| 备份控制电路 | 在主控制系统在故障状态下，有相应的手动备份控制系统，确保在主控系统故障状态下，仍能使用医疗舱内电器设施。 |
| 照明系统 |  |
| 工作灯 | 医疗舱内配有LED照明灯4组，光线应均匀、柔和，最高照度为≥300lx，亮度可调节。 |
| 射灯 | 医疗舱内配有专用射灯4组LED冷光源，聚光型，高亮度，可调节照射角度，可在实施检查时辅助照明使用。 |
| 辅助照明灯 | 医疗舱后部安装一组向后照射的射灯1组，可满足夜间紧急救援照明需要。 |
| 杀菌消毒系统 | 医疗舱应配有： 独立紫外线杀菌灯，功率≥10W，有定时杀菌功能，定时时间可调。 |
| 换气系统 | 换气次数≥20次/h，工作电压12V，控制面板集成控制，具有双向换气功能。 |
| 输液固定器 | 在上车担架上方安装轨道式输液架1组，带可固定装置，负重≥2.5kg。 |
| 灭火器 | 前、后舱应各配备灭火器1个。 |
| 5G医联网智慧屏 | 一体化设计，结构满足医疗（IEC60601）安规相关要求，内部框架采用球笼式高强度铝合金成型，外部机壳采用ABS一体化注塑成型，优秀的人机交互外观。15英寸高清触摸显示屏，采用车规级芯片与设计，抗震动，高低温耐受能力强。 8核CPU：4核ARM Cortex-A76（2.0GHz）+4核ARM Cortex-A55 (1.7GHz)；人工智能处理器（NPU）：6TOPS@INT8，支持INT8/INT16/FP16/BFP16；显卡（GPU）：ARM Mali-G610 MC4，支持OpenGL ES 1.1/2.0/3.2、Vulkan 1.0/1.1、OpenCL 2.0；内存/闪存：2GB+16GB/4GB+32GB；硬盘接口：SATA。 高度集成，将音视频会诊显示、摄像、对讲、医疗设备生命体征数据/波形传输、电子病历、车载CPE、车载网关等功能集于一体，便于安装实施，无需改动车辆原有线路。开机后即可进入双向音视频远程会诊界面，并可以同步传输车载医疗设备数据及波形。 一键通知功能:可将院前救护车上的急救信息传送告知到医院。院内告知系统自动声音报警，并自动弹出报警车辆目录。并同步推送患者的基本生命体征数据及波形，车辆行驶位置，车载监控视频等。 一键会诊功能:救护车上可以一键发起会诊。医务人员发起会诊请求后，可以实现一对多的专家会诊，每位专家均可以直接通过手机/PAD进入会诊界面，和车上医生进行实时的音视频双向联通，并且车上医生可以通过5G医联网智慧屏实时看到所有会诊专家的影像，随时进行语音及视频沟通，实现双向多点远程会诊。 会议管理：可设置安全会议，只有主持人同意才能加入会议，可进行多人多点会议，可以设置密码验证，密码正确才能加入会议。电脑入会可以共享屏幕，可在视频会议同时用电脑展示病例、诊断报告、影像等信息。 摄像头可以根据需要随时进行移动，便于对特殊病患进行近距离拍摄，增加远程会诊效果。 医疗设备连接：可同时连接多参数监护仪、除颤监护仪、心电图机、呼吸机等车载设备，各项功能可以按需开通，即开即用。 同时具备VPN/APN配置功能：所有数据从医疗设备进入5G医联网智慧屏后，全部进行128位加密、压缩处理，并且采用SSL安全连接发送到服务器，确保数据安全 数据传输丢包率小于1%，出现网络中断时，暂存不小于30分钟的数据并可在网络恢复后自动重连并补传发送。 保证采集多台医疗设备时数据时间戳一致，误差小于1秒。自动解析设备协议填写每条数据采集时间（无需不同设备逐个修改时间），确保发送到服务器的数据采集时间真实有效。 具备以太网、WIFI、MAX232/485、串口、OBD等多协议接口，根据需要可接入多种医疗设备 具有车辆定位/管理功能：可以实时记录车辆实时位置、运行轨迹回放、工作时间、行驶里程、启动次数等详细数据。 具有远程生命体征传输接口：连接监护仪，将心电波形（不低于7道波形）、心率、呼吸、体温、无创血压、血氧饱和度等生命体征参数实时无线传输至急救中心或接诊医院，让急救医生提前了解状况，为提前制定急救方案及远程指导救治提供必要依据，并且能够长期存储，随时可以进行调阅、下载、打印。 具有除颤监护仪接口：通过网络接口直接连接现有除颤监护仪，无需提供相关无线模块，能够实时传输各项除颤监护仪监测数据及除颤能量，具有实时报表、时间列表、趋势图表、趋势列表等功能。 具有急救呼吸机接口：连接主流品牌呼吸机，实现呼吸波形及数据等参数的实时远程传输，便于发现异常及时处理，满足讯息万变的呼吸状况救治需要。 具有十二导心电图机远程传输系统接口：患者十二导联心电图报告可实时传送至接诊医院及胸痛中心，便于对胸痛疾病患者提前发现心电异常，进行专家指导干预，数据共享交流，远程查询/会诊。 所有医疗设备开机后自动进行传输，无需任何人工操作所有视频、医疗设备波形及数据、电子病历、车辆位置信息、数据列表回顾等功能均和救护车车牌号绑定，只需要点击车牌后以上信息同步切换，无须单独选择。 系统软件使用B/S架构，在任意客户端无需安装任何软硬件，只需要浏览器即可进行业务处理，且支持多人多点同时访问。 系统软件具有5道心电波形实时报表、趋势图表、趋势列表、报警报表、除颤报表等统计功能，数据统计间隔时间可调节，可以精确到秒，所有报表均可以下载、打印，以满足临床需求。需提供界面截图或演示视频。 系统软件具有医务通功能，通过APP端绑定5G医联网智慧屏，实现患者电子病历编辑、现场图片及视频上传等功能。电子病历主要内容为：患者基本信息、出诊时间节点、现场病情基本情况、现场疾病类型、现场救治结果、送往地点、主诉情况、药敏史、既往史、体格检查、神志情况等。同时系统自动全程记录抓取病人生命体征参数，抢救措施自动点选并可完成病人院前急救GRACE及PHI评分。 系统软件能够和120指挥调度系统及院内预检分诊系统进行对接，能够提供直接使用、无需解析的数据协议、实时波形、各类统计报表供对接方直接使用。 具有发明专利和急救车信息管理系统、急救电子病历系统、远程音视频会诊软件系统等多项软件著作权证书系统软件提供中央监护系统软件医疗器械注册证，并具有政府医疗器械检测机构出具的远程监护系统软件检测报告。 产品符合国家信创标准，获得政府信息技术应用创新医疗产品适配性测试合格证书。 |

三、车载医疗设备

| 听诊器 | 多功能型 |
| --- | --- |
|  | 主要用途：心肺听诊 |
|  | 主要技术要求 |
|  | 双用听诊器，可根据不同需要选用不同的听诊头 |
| 血糖仪 | 301悦优血糖仪 |
|  | 主要用途：血糖测试 |
|  | 主要技术要求 |
|  | 需血量：≤0.5ul； |
|  | 测量范围：1.5--30mmol/L； |
|  | 测量时间：≤5秒； |
|  | 试纸精密性：cv≤5%； |
|  | 红细胞压积范围包含或优于30%--60%； |
|  | 数据储存组数：≥300组； |
| 便携式彩超 | - 货物名称 - 便携式彩色多谱勒超声诊断系统 - 产品用途说明 - 腹部、妇科、产科、心脏、小器官与浅表组织、血管、颅脑, 泌尿、介入性超声、儿科、急诊、麻醉、等全身应用 - 系统技术规格及概述： - ≥15寸高清晰、医用专业彩色LED显示屏 - 数字波束增强器 - 多倍波束合成 - 二维灰阶模式 - 组织谐波成像模式 - 空间复合成像 - M型模式 - 彩色M型模式 - 彩色多普勒成像（包括彩色、能量、方向能量多普勒模式） - 超宽动态血流技术 - 频谱多普勒成像（包括脉冲多普勒、高脉冲重复频率、连续波多普勒） - 具备实时宽景成像，要求支持凸阵、线 - 阵和相控阵探头，扫描速度提示，宽景最大扫描长度≥90CM - ※独立角度偏转 - 实时双幅对比成像 - ※高分辨率血流成像 - 一键自动优化（包括应用于二维、彩色、频谱模式、TDI及造影） - ※智能多普勒 自动优化频谱多普勒取样线角度，以及快速矫正取样角度 - 一键实现全屏放大 - 局部放大（支持前端、后端放大） - 二维和彩色多谱勒双幅显示 - 支持穿刺针增强技术，要求具有双屏实时对比显示，增强前后效果，并同时支持增强平面多角度可调 - 测量和分析: - 常规测量 - 距离测量、椭圆及描迹测量面积周长、体积测量 - 多普勒测量（自动或手动包络测量，自动计算测量参数） - 全科测量包，自动生成报告 - 腹部、妇科、产科、心脏、泌尿、小器官、儿科、血管、神经、急诊科 - 妇科/产科专用测量及分析，含多胎测量、胎儿生理评分、中国人群产科公式 - 电影回放及原始数据处理 - 所有模式下支持手动、自动回放；支持向 - 后存储和向前存储，时间长度可预置，向后存储≥5分钟的电影 - 支持保存后的图像对比分析（动态、静态） - 原始数据处理，可对回放图像进行参数调 - 节 - ※支持同步存储(支持单帧图像文件包含： DCM、TIFF、BMP、JEPG单帧，电影文件包括：CIN、AVI、DCM)，即后台存储或导出图像数据的同时前台可以完成实时扫描。直接一键存储至硬盘，突然关机或未结束检查关机资料不丢失 - 检查存储和管理（内置超声工作站） - 检查存储 - ≥240G硬盘 ，为固态硬盘，速度快，低 - 功耗 - 内置超声工作站 - 多种导出图像格式：动态图像、静态图像 - 以PC格式直接导出，无需特殊软件即能在普通PC 机上直接观看图像。导出、备份图像数据资料同时，可进行实时检查，不影响检查操作。 - 技术参数及要求 - 系统通用功能 - 监视器:≥15寸高分辨率、医用专业彩色LED显示屏 - 探头接口选择:1个，可扩展到3个 - 安全标准：符合商品安全质量要求 - 整机重量≤6KG - 支持用户自定义按键数量≥4个 - 二维灰阶模式 - 数字化声束形成器 - 数字化全程动态聚焦，数字化可变孔径及动态变迹，A/D≥12 bit - 接收方式：发射、接收通道≥1024，多倍信号并行处理 - 扫描线：每帧线密度≥512超声线 - 发射声束聚焦：发射≥8段 - 扫描频率： - 电子凸阵：超声频率 1.3- 6.0 MHz - 电子线阵：超声频率 5.4-13.5MHz - 电子相控阵:超声频率1.0-5.0MHz - 预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳图像检查条件 - ※最大显示深度:≥39cm - TGC: ≥8段 - LGC: ≥4段 - 二维灰阶：≥256 - ※动态范围: 30-190db - 频谱多普勒模式 - 包括脉冲多普勒、高脉冲重复频率、连续多普勒 - 显示方式：B, PW，B/PW, B/C/PW, B/CW, B/C/CW等等 - 显示控制：反转、零移位、B刷新、D扩展、B/D扩展等 - 连通性 - 可升降多功能专用台车 - 支持机器防盗锁控制 - 具备可装卸探头扩展槽 - 专用旅行箱，可装载主机、探头及相关备件 |
| 雾化器 |  |
|  | 主要用途：用于呼吸道疾病治疗 |
|  | 主要技术要求 |
|  | 微米级雾化效果 采用无油压缩机 拨片式可调节通气量，成人孩童均可适用 气流量：≥7L/min; 雾化量：≥0.2mL/min |
| 清创包 |  |
|  | 主要用途：外伤清创缝合 |
|  | 主要技术要求 |
|  | 清创包内含碘伏棉球≥0.4g、无菌棉球、≥7.5cm×7.5cm（长/宽）8层纱布块、≥40cm×30cm（长/宽）手术垫单、镊子、塑料托盘； 医用级一次性使用；医用纱布不含荧光剂、透气亲肤；脱脂棉球、吸渗量大、吸液性强； |
| 耳温仪 |  |
|  | 主要功能：测量体温 |
|  | 主要技术要求 |
|  | 采用红外线测温技术 测量范围：34.0℃~42.2℃ 具有LED显示屏 配备可更换耳套 |
| 药柜 |  |
|  | 主要用途：药品存放 |
|  | 主要技术要求 |
|  | 药柜尺寸：可定制； 每个药柜具有多个组合小药格； 可根据用户需要调整药柜部件 |
| 诊疗床（可转为担架） |  |
|  | 主要用途：患者平躺检查，也可转为担架转移患者。 |
|  | 主要技术要求 |
|  | 采用高强度铝合金材质； |
|  | 配备防水海绵床垫； |
|  | 担架尺寸：≥长1900mm*宽540mm； |
|  | 头靠部分高度可调节 |
|  | 承重≥200KG |
|  | 仅需1人即可实现担架操作移动患者上下车辆 |
|  | 担架可折叠，方便进入狭小空间。 |
| 冰箱 |  |
|  | 主要用途：用于储藏药物、疫苗等 |
|  | 主要技术要求 |
|  | 容量≥20L； 2、具有温度可调节功能，能适应各类药品的冷藏，冷藏温度达2—8摄氏度； 3、冰箱面板上可显示温度； 4.电源：DC12V； 5.功率：≥65W |
| 检查灯 |  |
|  | 主要用途：用于耳鼻喉眼科检查 |
|  | 主要技术要求 |
|  | LED光源 |
|  | 专业级医护灯 LED光源，黄白双灯光源。 |
| 便携式呼吸机 | 一、基本特征 1.1适用于为成人、儿童和婴幼儿提供正压通气辅助及呼吸支持。 1.2可支持双管路通气，保证通气更精准。 1.3电动电控呼吸机（内置涡轮驱动产生空气气源），无须气源驱动，峰值流速≥260 L/min。 1.4本机具有一体化电容触摸屏，非外接显示屏，屏幕≥8.4英寸，并可切换白天或夜晚显示模式。 1.5呼吸机整机重量≤6.5kg。 1.6内置1块锂电池，工作时长≥300分钟，支持接入车载电源。 1.7本机具备氧耗工具，可以在主机屏幕显示当前的耗氧量、氧气预估可用剩余时间。 1.8内置呼气安全阀组件可徒手拆卸，并能高温高压蒸汽消毒（134℃），以防止交叉感染。 二、通气模式和功能 2.1标配有创通气模式：具有压力及容量控制通气下的辅助控制通气和同步间歇指令通气模式（V-A/C、P-A/C、V-SIMV、P-SIMV）、CPAP/PSV。 2.2标配无创通气模式：P-A/C、P-SIMV、CPAP/PSV、PSV-S/T。 2.3具备高级模式：心肺复苏模式（CPRV）、气道压力释放通气（APRV）模式、经鼻高流量氧疗模式。 2.4具有智能同步技术：根据病人的肺特性，调节吸气触发、压力上升时间和呼气触发参数，减少治疗过程中呼吸机设置值的频繁调节，提高人机同步，使病人呼吸更加舒适。 2.5可选肺复张工具，在机械通气过程中给予高于常规平均气道压的压力并维持一定的时间，可以使更多的萎陷肺泡复张以及防止小潮气量通气所带来的继发性肺不张。 2.6具有动态肺视图界面，以图形形式实时显示肺动力学参数。 三、设置参数 3.1 潮气量：20ml-4000ml 3.2 呼吸频率：1-100次/min 3.3吸气时间：0.10 s～12.0 s 3.4 呼末正压：0-50cmH2O 3.5 压力支持：0-65cmH2O 3.6 吸气压力：1-65 cmH2O 3.7 呼气触发灵敏度：Auto，1-85% 3.8 分钟通气量：25-350% 3.9 触发灵敏度：流速触发：OFF 0.5L/min～20 L/min压力触发：-20cmH2O～-0.5cmH2O 3.10氧浓度：21-100% 四、监测参数 4.1 压力监测：PEEP、气道峰压、平台压、平均压等监测。气道阻力监测 4.2 具有驱动压监测功能，范围：0-120 cmH2O。 4.3具有机械能监测功能，范围：0-100J/min。 4.4 每分钟呼出通气量：总的分钟通气量、自主呼吸的分钟通气量、泄漏的分钟通气量的监测。 4.5 潮气量的监测：吸入潮气量、呼出潮气量、自主呼出潮气量的监测。 4.6 呼吸频率监测：总的呼吸频率、自主呼吸频率、机控呼吸频率的监测。 4.7 波形显示：压力/时间、流速/时间、容量/时间。 五、其他功能 5.1具有数据存储和导出功能，可存储监测参数趋势图、表、事件日志、环图等。 5.2呼吸机提供锁屏以及截图功能，屏幕导出保存U盘。 5.3能够和同一品牌模块化监护仪连接，在监护仪上实时显示呼吸机监测信息；能够通过无线网络或有线网络联网，把呼吸机的监测信息实时显示到中央监护站或全院监护系统，满足科室信息化的需求和呼吸机管理。 5.4 整机使用年限10年。 |