- 附件二：

总务科塑料垃圾桶技术参数

- 容积：660L(±1％）

- 垃圾桶规格尺寸长*宽*高：L1430*W790*H1220mm(±1％）

- 整体重量≧43kg

- 材质：桶身与桶盖采用HDPE一次性注塑成型。

- 桶盖开启方式：手开式。桶盖上设有注塑一体成型的双层提手，桶内部后侧有识别垃圾储存量的容量刻度表，让环卫工作人员能够清楚知道垃圾存储的容量。

- ★桶身与桶盖连接处有四个注塑一体成型的双层加厚设计，同时桶身连接处与桶身背面有8条加强筋加固，能够让桶身与桶盖连接更稳固，不易损坏。

- 长插销：桶身和桶盖由两个长插销紧密相连，插销为一次性注塑成型插销，高强度，坚固耐用，安装简单并具备倒钩防盗特性，不易脱落。

- ★桶拉手：桶体与桶盖连接拉手处设有防滑颗粒，防止搬运过程中滑落，拉手下带有弧度，符合人体工学原理。

- 桶把手：桶体两侧各设两个注塑一体成型的把手，方便环卫工人清运，同时两侧也安装有两个镀锌挂吊把手，配合环卫车吊挂。

- ★桶底：为了方便将来需要安装脚踏时，两侧底部采用特殊的凹形设计，贴合脚踏杆的安装，更加便于垃圾的投放 。桶身两侧下方设计有注塑一次成型的三角形凹陷空位，凹陷空位深度满足脚踏杆安装后不超过桶底范围，凹槽高度满足脚踏杆开盖时上下运动所需空间，确保脚踏杆开盖时上下运动时不与桶身摩擦且在机械翻转垃圾桶作业时不损伤脚踏杆。

- ★底部设有两个注塑一体成型的圆孔，配合堵漏盖可拆卸使用，方便环卫工人更加快速处理桶内污水。

- 垃圾桶投放标志采用丝印制与桶体连接一体，保证垃圾桶使用寿命期间不会轻易脱落。

- 轮子：采用橡胶轮，内圈高度聚乙烯材质，内置钢套，外圈橡胶材质，两只固定轮，两只外向轮带刹车，可防滑。

- 符合国家城镇建设行业CJ/T280-2020《塑料垃圾桶通用技术条件》标准要求。（注：★为核心技术参数）