附件三 ：

泌尿外科膀胱镜1套参数要求

（一）功能要求：用于尿道膀胱疾病的诊断和治疗

（二）技术要求:

1.内窥镜镜体全部采用进口不锈钢管；

2.▲窥镜采用德国光学玻璃、光钎、光锥；

3.▲采用柱状透镜专利技术，图像清晰、视场明亮；

4.带有方向标，蓝宝石镜头，永不磨损；

5.不锈钢水阀，彻底根除了水阀维护繁琐，易损坏的弊病；

6.操作器手轮配有拨板起落指示标；

7.内窥镜可承受低温等离子消毒；

8.▲镜体外径：≤Ø4mm ，镜体长度：≥302mm

9.视向角：0°、30°、70°可选

10.视场角：≥60°，角分辨力：≥2.40C/（°）

11、▲有效景深：5mm-100mm，插入工作长度：≥220mm

（三）配置要求：

| 序号 | 产品名称 | 规格 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 30°内窥镜 | Ф4×302mm | 5支 |
| 2 | 鞘套及闭孔器 | 19.8Fr×230mm | 5支 |
| 3 | 连接桥 | 单通道Ф3.5 | 5支 |
| 4 | 密封帽 |  | 20个 |

（注：▲为核心技术参数）