附件三：医保宣传电子显示屏需求：

| 名称 | 规格参数 |
| --- | --- |
| LED显示屏 | - 1.像素点间距：≤1.86mm；单元板尺寸：320mm×160mm；物理密度：≥289051Dots/㎡； 2.刷新率：3840HZ 3.亮度均匀：≥97% 4.对比度：5500:1 - 5.换帧频率：50&60 |
| 电源 | 1.采用4.5V40A电源 2.输出最大功率：200W 3.接入电压：210~230V 4.输出电压：4.5V 5.最大电流：40A 6.工作温度范围:-20℃～+50℃ |
| 诺瓦接收卡 | 1.灵活带载，单卡支持24组数据输出模式 2.无需转接板，单卡自带HUB75E接口，更加稳定 3.单卡带载像素512*384 4.支持逐点亮色度校正，可以对每个灯点的亮度和色度进行校正，有效消除色差，使整屏的亮度和色度达到高度均匀一致，提高显示屏的画质 5.快速亮暗线调节在调试软件上进行快速亮暗线调节，快速解决因箱体及模组拼接造成的显示屏亮暗线，调节过程中即时生效，简单易用 |
| 处理器 | 1.支持常见的视频接口，包括2 路 HDMI1.3，1 路 DVI。 2.支持HDMI，DVI输入分辨率自 定义调节。 3.视频输出支持10个千兆网口输 出，最大带载高达650万像素。 4.无需电脑，支持通过设备旋转按 钮快捷配屏和高级配屏功能点 亮屏体 5.支持设备备份和网口备份，设备 故障或网线故障时保证屏体运 行过程正常无问题。 6.无需电脑，可通过旋转按钮一键 调节屏体亮度调节。 7.无需电脑，支持一键将优先级最 低的窗口全屏自动缩放。 |
| 配电柜 | 输入总空开100A/3P,2组延时启动共6组输出，每路输出带空气断路器，超大零排和地排带时控开关，带40KA浪涌，3挡旋钮，停止，自动，手动 |
| 屏体辅料 | 屏体所需长排线、5v电源线、护套线等线材螺钉 |
| 音响 | 单元配置：LF1X12” 频响：40Hz-20KHz 灵敏度：90dB 最大声压：90dB 额定功率：350W（RMS） 最大功率：700W（RMS） 标称阻抗：8Ω 高58cm*长37cm*宽26cm |
| 功放 | 双通道，可桥接，低噪音风扇散热，开机延时，过载，短路，过温，负载保护。 信噪比：≥104db 总谐波失真：≤0.1% 功率带宽：10HZ-30KHZ,通道隔离度：≥70db 频率响应：不超过±0.5db(20HZ-20KHZ) 输入阻抗：平衡输入，10KΩ 额定输入电平：0db 额定功率：600W |
| 主电脑 | 自备 |
| 系统集成 | 含主电缆线、音响线、主网线，含材料及施工 |
| 显示面积尺寸 | 长5米，高2.5米 |
| 显示屏分辨率 | 长2752点，高1290点 |