附件三 ：

总务科救护车北斗定位系统7套技术参数要求
1.产品采购清单

	序号
	产品名称
	单位
	数量
	备注

	1
	单北斗卫星定位系统
	套
	7
	每套配置至少包含：
单北斗卫星定位系统主机一套、单北斗定位天线1条、通讯天线一条，电源线一条、通讯sim卡一张。

	2
	视频动态监控系统组件
	套
	7
	每套配置至少包含：
视频动态监控系统主机一套、天线1套，电源线一条、1080P无红外摄像头一组，1080P红外摄像头一组、500GB车规级固态硬盘一个、对讲组件一套、通讯sim卡一张。预留ADAS摄像头和DSM摄像头接口。

	3
	系统运维服务
	项
	3年
	包含卫星定位系统运维服务费用（软件+硬件全保）、卫星定位设备流量卡费、软件平台授权购买及使用费、凉山彝族自治州紧急救援中心北斗定位系统数据接入费、院前急救系统的数据接入费、设备故障和维护上门服务费等所有费用。


2.采购硬件产品技术参数

2.1单北斗卫星定位系统主机详细性能参数表

电气特性

供电方式：
电瓶供电

工作电压范围：DC 9V-35V

工作电流：12V/平均65mA

工作功率：0.78W

休眠电流：12V/≦10mA

休眠功率：≦0.15W

工作环境

工作温度范围：-20℃ ～ +75℃

储存温度范围： -40℃ ～ +80℃

工作湿度范围 ：10%-85% RH 不凝结

通信特性 

通信频段 ：支持LTE/4G 
FDD-LTE:B1/B3/B5/B8、支持TDD-LTE:B34/B38/B39/B40/B41

SIM卡：支持SIM卡

北斗定位特性

定位模式：单北斗

冷启动时间 ：≤ 30秒

热启动时间 ：≤ 1秒

冷启动灵敏度 ：-148 dBm

热启动灵敏度 ：-155 dBm

跟踪灵敏度 ：-161 dBm

重捕获灵敏度 ：-158 dBm

北斗频段 ：
支持B1I: 1561.098±2.046 MHz 和  B1C: 1575.42±16.368 MHz

定位精度 ：≤ 5m（1𝜎）

授时精度 ：≤ 50ns（1𝜎）

测速精度 ：≤ 0.1 m ⁄ s （1𝜎）

2.2视频动态监控系统组件参数

	项目
	设备参数
	性能指标

	系统
	操作系统
	系统内置嵌入式操作系统，支持人机交互界面

	
	操作语言
	中文

	
	操作界面
	图形化菜单操作界面，支持鼠标操作

	
	集成LCD屏
	≧128*64宽温屏

	
	打印机
	内置热敏打印机

	
	IC卡
	支持4442卡、2402卡

	音视频
	视频输入
	≥4路1080P摄像头视频输入，AHD/TVI/CVI/CVBS可选，标配2路1080P摄像头，预留2路080P摄像头接口

	
	视频输出
	≥1路VGA输出+1路CVBS

	
	音频输入
	≥4路音频输入，≥1路对讲

	
	音频输出
	≥1路模拟输出+1路功放输出

	
	视频制式
	PAL/NTSC

	
	视频压缩
	支持H.264/H264+/H.265/H265+，模式可选

	
	录像分辨率
	支持1080P/720P/960H/D1/CIF，模式可选

	
	录像质量
	≥6级，可配置

	
	音频格式
	G711A、G711、G.726、MG.726、ADPCM、IMA

	录像和回放
	存储方式
	专有文件系统

	
	录像查询
	按通道、录像类型、报警类型进行检索

	
	存储接口
	支持3.5寸硬盘接口和SD接口，配置≥500GB 车规级固态硬盘，支持U盘

	软件升级
	升级模式
	手动升级、自动升级、远程升级、异常恢复

	
	升级方式
	U盘、SD卡、网络升级

	接口
	音视频输入
	支持M12-4PIN航空头

	
	音视频输出
	≥1路VGA输出，≥1路M12-4PIN CVBS输出

	
	电源接口
	支持电源/点火信号

	
	报警输入
	≥8个数字输入（正/负触发可配）

	
	报警输入输出
	≥2个报警输入输入输出，模式可配

输入模式：正负触发可配

	
	ADC输入
	≥2路ADC输入

	
	车速脉冲
	≥1个

	
	RS232
	≥3个RS232接口

	
	RS485
	≥1个RS485接口

	
	CAN
	≥1个CAN接口

	
	TTS接口
	≥1路TTS接口，支持MIC/SPK信号

	其它接口
	LED指示灯
	支持电源和运行状态指示N

	
	按键
	≥4个

	
	打印机
	≥1个

	
	SD卡接口
	≥1个SD卡接口

	
	磁盘锁
	≥1个

	
	IC卡槽
	≥1个

	
	数据接口
	≥1个USB接口，≥1个DB9 RS23接口

	主动安全接口
	ADAS接口（AI驾驶辅助）
	预留1路ADAS视频接入，1080P/720P(AV1)，后期可根据需要升级AI驾驶辅助。

	
	DSM接口(AI驾驶行为监测)
	预留1路DSM视频接入，1080P/720P(AV2) ，后期可根据需要升级AI驾驶行为识别。

	
	BSD接口(AI盲区行人识别)
	预留1路BSD视频接入，1080P/720P(AV3), 后期可根据需要升级AI盲区行人识别。

	其它
	电源输入
	支持车载环境电源自适应识别，DC：9V~36V宽压范围工作

	
	工作温度
	-20 --- 70 ℃


2.3数据接入

★根据实际业务需要，采购的北斗定位系统设备应当实现数据与凉山州紧急救援中心120卫星定位系统平台、凉山州紧急救援中心院前急救调度平台互联互通，并实现车辆可视化动态监控。
★中选供应商应当在与采购人签订合同前，提供以上平台的数据接入证明材料，中选供应商未能在一个自然月内提供证明材料的，采购人有权取消其中选资格。
3.系统运维服务要求

3.1合同期内不间断车载终端运行维护服务;

3.2合同期内对故障设备终端提供免费上门维修服务；

3.3确保数据接入凉山州紧急救援中心120卫星定位系统平台、凉山州紧急救援中心院前急救调度平台；

3.4提供7辆救护车辆设备在合同期内的通讯流量（≧6GB每车每月），采购人无需额外单独再支付流量费。



