附件二：

保卫科监控一批参数要求
	系统结构
	采用Linux嵌入式操作系统，纯硬压缩，看门狗；

	规格尺寸
	异型板，支持32*42安装孔位

	传感器
	1/3″ CMOS≧ 500万像素

	视频压缩标准 
	265+

	帧率
	5MP（2880*1620）；15ps动态控制

	支持图像格式
	2880*1620(5MP)、2560*1440（4MP）、1280*720（720P）等

	视频压缩码率
	32 Kbps-2Mbps

	音频输出
	支持，1路输出，自带功放

	音频输入
	支持，1路输入，支持麦克或拾音器输入

	
	G711U/G711A音频输入编码格式，采样率8000Hz

	音频功能
	支持双向语音对讲功能，支持音视频同步

	日夜转换模式
	软光敏智能切换

	灯板支持
	模组自带驱动，灯板不需要带驱动芯片

	灯光模式
	全彩夜视

	灯光报警
	支持，可自定义设置灯光布防时间段

	声音报警
	支持，报警声可选警笛声、狗叫声、自定义声音，自定义声音可通过APP设置，可自定义设置声音报警时间段

	智能报警
	支持人形侦测、车形侦测

	视频镜像
	支持正置、倒置

	设备添加方式
	APP扫码机身二维码添加、声波配网

	智能跟踪
	支持人形追踪

	支持协议
	TCP/IP， DHCP， HTTP， HTTPS， DNS， RTP  RTSP

	电机接口
	1组垂直电机接口，1组水平电机接口

	设备录像
	支持TF卡录像

	录像设置
	AOV全时录像模式

	4G模块
	工作频段：LTE-TDD：Band34/38/39/40/41(140M)  LTE-FDD：Band1/3/5/8

传输速率：LTE-TDD：UL 4Mbps；DL 7Mbps   LTE-FDD：UL 5Mbps；DL 10Mbps

	4G卡
	双机贴卡，双卡双待，一张电信卡，一张移动卡

	手机监控
	内置阿里P2P功能，灵活实现远程监控

	SD卡座接口
	Micro SD(TF)卡型，最大512G

	复位按键接口
	支持，主板上1个复位按键

	云台控制接口
	支持，水平、垂直转动

	电源供应
	DC5V/2A

	工作环境
	-30℃～50℃，30%～80%RH




