附件三：

会理市人民医院儿科门诊输液大厅改造项目

工程量清单

	序号
	项目名称
	项目特征
	计量
单位
	工程量（预估）
	备注

	1
	墙体开洞
	1、主体结构：框架结构
2、拆除对象：墙体（200厚空心砖墙）
3、拆除方式：人工手持电镐拆除
	㎡
	2.43
	

	2
	12mm厚钢化玻璃拆除及安装
	1、材质：12mm后钢化玻璃单层
2、拆除方式：人工拆除
3、尺寸：1700*2100
	㎡
	10.71
	

	3
	12mm厚钢化玻璃隔断
	1、材质：12mm后钢化玻璃单层
2、尺寸：现场确定
	㎡
	14.58
	

	4
	实心砖墙
	1、砖品种、规格、强度等级：页岩砖 
2、砂浆强度等级、配合比：混合砂浆（细砂） M7.5
	m³
	1.309
	

	5
	墙面一般抹灰
	1.墙体类型：混水墙
2.底层厚度、砂浆配合比：13mm厚1:3水泥砂浆打底，两次成活扫毛或划出纹道、
3.面层厚度、砂浆配合比：7mm厚1:2.5水泥砂浆罩面压光。
	㎡
	13.68
	

	 6
	12mm厚钢化玻璃门
	1、材质：12mm厚钢化玻璃
2、高度：2.1m
3、安装位置：墙中安装
	㎡
	4.2
	

	7
	玻媄岩棉板隔断
	1、材质：玻媄岩棉板隔断 
2、高度：3m
3、安装位置：儿科办公室中间隔断
	㎡
	10.5
	

	8
	18mm白色花岗石材压顶 
	1、墙体类型：实心砖墙
2、挂贴方式：粘贴
3、面层材料品种、规格、品牌、颜色：白色花岗石厚18mm。
4、缝宽、嵌缝材料种类：缝宽5mm、耐候结构胶勾缝。
5、磨光、酸洗、打蜡要求：表面擦净、抛光。
	㎡
	1.925
	

	9
	300*600白色外墙砖 墙面
	1、墙体，基层修补、平整
2、14厚1:3水泥砂浆打底，两次成活，扫毛
3、8厚专用粘合剂
4、300*600白色外墙砖
	㎡
	4.77
	

	10
	20mm厚实木墙板
	1、材质：实木墙板 
2、高度：0.9m
3、安装位置：房间内墙
	㎡
	9
	

	11
	M0921钢制净化门
	1、门代号及洞口尺寸：M0921钢制净化门
2、门框、扇材质：钢制净化门
	樘
	4
	

	12
	玻媄岩棉板隔断
	1、材质：玻媄岩棉板隔断 
2、高度：3m
3、安装位置：儿科办公室中间隔断
	㎡
	10.5
	

	13
	建渣外运（含运费）
	1.土壤类别：建筑垃圾
2.运距：施工方自行考虑。
3.建筑垃圾处置费施工方自行考虑。
	m³
	0.486
	

	14
	成品保护费
	1.成品保护及安全文明施工措施（封闭施工）
	项
	1
	

	说明：

以上单价包括所需主材、辅材、上下车费和运费、安装费、材料损耗、税金、施工机械、辅助工具（包括但不限于切割机、电钻、角磨机、焊机、施工用电电线电缆、脚手架等工具）和完成该项目中所需发生的人工费、食宿费等一切费用。同时包括完成该项目中所有所需发生的一切赶工费等费用。该单价为该项目中发生不利因素综合后的单价，无论发生何种情况，该单价均不作任何调整。

以上为预估工程量，最终以实际验收数量据实结算。

	




