附件三 ：

	药剂科门诊药房监控系统升级改造项目清单

序号
产品名称
参数要求
单位
数量
备注
1
存储服务器
支持嵌入式Linux系统，工业级嵌入式微控制器；

支持WEB、本地GUI界面操作；

支持Smart H.265;H.265;Smart H.264;H.264/MJPEG码流；

支持VGA、HDMI异源输出，HDMI视频输出分辨率可≥4K；

支持≥1路后智能人脸检测比对； 支持≥10个人脸库，支持≥20000张人脸图片；≥2路后智能周界检测；≥4路后智能SMD；

支持前智能：高空抛物检测、人脸检测比对、周界防范、通用行为分析、立体行为分析、人群分布、人数统计、热度图、SMD功能、物品监控、电瓶车入梯；

可接驳支持ONVIF、RTSP协议的第三方摄像机和主流品牌摄像机；

支持IPv4、IPv6、HTTP、NTP、DNS、ONVIF网络协议；

支持16M/12M/8M/6M/5M/4M/3M/1080P/960P/720PIPC分辨率接入；

支持语音对讲，客户端通过NVR与网络摄像机进行语音对讲；

支持按时间、按事件等多种方式进行录像的检索、回放、备份，支持图片本地回放与查询；

支持标签自定义功能，设备支持对指定时间的录像进行标签并归档，便于后续査看；

支持本机硬盘、网络等存储方式，支持硬盘、外接USB存储设备备份方式；

支持设备操作日志、报警日志、系统日志的记录与查询功能；

支持断网续传功能，能对前端摄像机断网这段时间内SD卡中的录像回传到NVR；

支持即时回放功能，在预览画面下回放指定通道的录像；

支持预览图像与回放图像的电子放大；

支持远程管理IPC功能，支持对前端IPC远程升级，支持远程对IPC的编码配置修改等操作；

支持远程零通道预览功能，可将接入的多路视频图像多画面显示在一路视频图像上；

支持盘组管理功能，实现视频录像的定向存储；

支持配额管理功能，实现按通道分配不同的录像天数进行存储；

支持走廊模式功能，支持IPC画面旋转90°或270°，成9:16走廊模式
台
1
四盘位便于后期扩容
2
变焦超高清摄像头
传感器类型：≥1/1.8英寸CMOS； 像素：≥800万； 最大分辨率：≥3840×2160； 

最大补光距离：≥50m（红外视频监控距离）≥20m（暖光视频监控距离）；

镜头类型：电动变焦； 镜头焦距优于2.7mm～12mm； 

通用行为分析：物品遗留;物品搬移； 热度图：支持； 周界防范：绊线入侵；区域入侵；快速移动（三项均支持人车分类及精准检测）；徘徊检测；人员聚集；停车检测； 人脸检测：支持人脸检测；支持跟踪；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓图；支持人脸增强，支持人脸曝光；支持人脸抠图区域可设：人脸，单寸照；支持实时抓拍、优选抓拍、质量优先三种抓拍策略；支持人脸角度过滤功能；支持优选时长可设； 人数统计：支持对进入、离开以及经过的人员进行数量统计，并可显示及输出日、周、月、年统计报表；支持区域内人员进行数量统计，支持4条规则配置，对限定的区域内人数和滞留时间进行统计并联动报警；支持排队管理，支持4条规则配置，对限定的排队人数和排队时间进行统计并联动报警； 

视频压缩标准：H.265;H.264;H.264H;H.264B;MJPEG（仅辅码流支持）； 智能编码：H.264:支持;H.265:支持； 

宽动态：120dB； 透雾功能：支持； 

内置扬声器：支持； 

报警事件：无SD卡;SD卡空间不足;SD卡出错;网络断开;IP冲突;非法访问;动态检测;视频遮挡;绊线入侵;区域入侵;快速移动;物品遗留;物品搬移;徘徊检测;人员聚集;停车检测;SMD;场景变更;音频异常侦测;电压检测;虚焦侦测;外部报警;人脸检测;区域内人数统计;滞留报警;人数统计;人数异常检测;排队管理;灯光报警;声音报警;安全异常； 

▲设备可同时向两个支持28181协议的设备进行注册(提供功能截图并加盖投标人鲜章或检测报告)
接入标准：ONVIF（Profile S & Profile G & Profile T）；CGI；GB/T28181（双国标）；GA/T1400； 

Micro SD卡可支持≥256GB；

音频输入：≥1路（RCA头）； 音频输出：≥1路（RCA头）； 报警输入：≥3路（湿接点，支持直流3～5V电位，5mA电流）； 报警输出：≥2路（湿接点，支持直流最大12V电位，0.3A电流）； 供电方式：DC12V/PoE；

防护等级：IP67；IK10
台
3
超高清 变焦查看窗口药品
3
定焦高清摄像头
1、具有≥400W像素 CMOS传感器

2、最低照度检验：彩色：≤0.0002lx 黑白：≤0.0001lx

3、最大分辨率： 2688×1520

4、电子快门： 1/3s~1/100000s（可手动或自动调节）

5、信噪比： ＞56dB

6、夜视识别距离检验：支持红外补光。夜晚天气晴朗无遮挡，环境照度不大于1×10-4lx，开启红外灯可识别距离样机镜头150m处的人体（1.78m×0.5m）轮廓

7、通用行为分析： 物品遗留；物品搬移

8、周界防范：绊线入侵；区域入侵；快速移动（三项均支持人车分类及精准检测）；徘徊检测；人员聚集；停车检测

9、视频压缩标准： H.265；H.264；H.264H；H.264B；MJPEG

10、日夜转换： ICR自动切换

11、支持背光补偿

12、降噪： 3D降噪

13、欠压/过压检测功能检验：样机可检测到电压低于8.4V或者高于19V时，可在客户端显示图标或播放报警提示音进行报警

14、电源适应性检验：在DC（12±30%）V的供电条件下正常工作

▲15、可以在浏览器设置防火墙功能，支持设置网络访问、禁PING、防半连接功能。（提供软件功能截图加盖投标人鲜章或检测报告）

▲16、支持本地存储、FTP储存和NAS存储（提供软件功能截图加盖投标人鲜章或检测报告）
台
2
全景、冷藏柜
4
存储硬盘
≥10TB企业盘 适用类型：企业级存储，适用于数据中心、服务器等高负载环境。硬盘尺寸：3.5英寸标准规格，兼容主流服务器机架。缓存：≥256MB，提升数据读写效率。转速：≥7200 RPM，确保高速响应和稳定性。接口类型：SATA 6Gb/s，兼容性强，便于集成到现有系统。性能特点高可靠性：专为7×24小时连续运行设计，适应企业级高负载需求。支持数据加密功能，增强安全性。容性：SATA接口广泛兼容各类服务器和存储设备
台
4
存储六个月
5
显示器
≥27寸 IPS无边框 2K 支持VGA+HDMI ≥100HZ
台
1
高清显示
6
综合网线
1.≥99.99%无氧铜线芯

2.≥4对0.5mm线芯
米
2
7
交换机
≥8口千兆POE交换机
台
2
8
辅材、施工
PVC管 安装调试
批
1





