附件三 ：

学术报告厅会议室灯光设备一批采购清单及参数要求
	序号
	项目名称
	参数要求
	数量
	单位
	备注

	1
	LED电动翻转面光灯
	功率：200W
电压：AC110~240V50~60Hz
灯珠数量：≧384颗高亮LED灯珠
色温：3200-5600K
显色指数：≥96
翻转角度：0-60°
通道数量：双色温4个通道
冷却系统：自然风冷散热，智能温控（恒功率）
调光功能：0~100%线性调节
使用寿命：≥50000h
安装方式：嵌入式安装
控制协议：DMX512
控制方式：主控+DMX控制
链接方式：电源线/信号线in/out
外壳材质：钢制+铝合金
灯体尺寸：615*427*140±5%
灯体重量：9.4kg±5%
开孔尺寸：540*390mm±5%
应用场景：报告厅、多功能厅、视频会议室、主会场、分会场、党代会等
	5
	台
	电动翻转白光 高清防黑脸电动翻转双色温 4k面光

	2
	 嵌入式 LED 顶光灯
	不可翻转 通用顶光功率：100W，220V,嵌入式，512控制或遥控控制可选，显指大于95，色温5600K   288颗灯珠采用 288 颗 LED 灯珠作为光源
自锁 16A 电源输入输入手拉手，三芯信号卡侬手拉手，安全耐用，发光角度 120°光线更柔和，不刺眼，很好解决领导面部发黑、偏色、不清晰等问题。
控光方便：可设置不同场景 ( 如会议报告、演讲等 ) 用光模式，随时调节灯具的光线、色温、角度等等，支持多种控制方式，可连接 DMX512 调光控制台，亦可通过主机按键手动调光，操作简单。高导热纯铝成型散热器自然风冷散热，对现场无噪音干扰
	5
	台
	不可翻转白光 通用顶光双色温 4k面光

	3
	无线调光台
	适配器输入电压: AC100V-220V
充电时间:≦ 4小时
控台输入电压: DC9-12V
电池工作时长: 8-10小时
功率: 9W
每个程序: 99步
DMX通道: 30个(6*5页)
外型尺寸: 20CM*9.2CM*5CM±5%
	1
	台
	需包含无线接收器一套

	4
	灯孔承重加固
	灯孔承重龙骨加固
	10
	个
	灯孔承重龙骨加固 加装灯具，不得改变建设结构，4楼会议室是顶楼，不得引发漏水的安

全隐患

	5
	辅材
	辅材 PVC管 电源线 串联线
	1
	批
	

	6
	安装调试
	安装调试施工
	1
	项
	

	
参考示例：

	[image: image1.png]


[image: image2.png]


[image: image3.png]







