附件二：

麻醉手术科复苏床(推车床)参数要求
1.产品尺寸：1920×640×（570-870）±10mm。

2.车体采用优质碳素型钢或更优材质焊接成形,表面除锈, 树脂粉沫静电喷涂制作。  

3.平车面板及护栏采用优质全新PE材料一次成型，坚实美观。

4.全藏式ABS护拦，可完全收于车面之下，实现零间隙搬运，便于车上紧急抢救病人。
5.该车采用先进的中控刹车系统，稳定，可靠。

6.头部带有氧气瓶支架，床体两端配有四钩螺钉锁紧可升降输液架。
7.背板采用进口气弹簧作支撑力源，操作简易方便，可升降角度≥0-75度，最大承重≥200KG。
8.整体升降范围≥0-300±10mm。

9.喷涂：经静电粉末喷涂，环保无异味。

10.配置：整体床体1张、护栏1付、中控脚轮4只、输液架1根、氧气瓶挂架1个、转运床垫1张、安全绑带2根。



