口腔科X射线机基础参数

一、整体要求：高频直流恒压控制技术，管电压≥70KV，胶片、磷片、数字传感器三种成像模式，预设的程序≥6种，可根据不同牙齿类型快速选择，提供便的操作和高质量的成像。

- 二、性能特点：

- 高频直流恒压控制技术。

- 管电压≥70KV；管电流≥2MA。

- 预设不少于 6 种牙位程序，可根据不同牙齿类型快速选择。

- 曝光时间调整范围: 0.02-2 秒。

- 球管具有过热防护程序，球馆过热自动启用备用定时器，确保使用安全。

- 具有累计曝光次数显示和恢复出厂设置功能。

- 所有设置功能均通过采用触摸彩屏控制，触摸彩屏尺寸≥4.3英寸。

- 铝制横臂、平横臂及立柱。横臂可330º旋转，最大范围满足拍摄定位需求。

- 四种安装方式选择：底板固定式、墙体固定式、底板支架式、移动支架式。

10.可调节负载能力的伸缩臂，确保X射线球管定位准确移动轻巧、灵活，定位稳定无漂移；机头刻度角设计使定位简单准确，底座配有脚轮，方便移动。

- 三、技术参数：

- 输入功率：≤200VA ，高效节能

- 电源频率：50Hz±10%

- 射线焦点：≤0.4mm

- 在加载状态下的泄漏辐射：1米处＜0.25mGy/h

- 高压发生器频率：100-200kHz

- 四、标准配置清单：

- 4.3英寸彩色触摸屏 1个

- 曝光控制器 1个

- 机架 1个

- 射线管头 1个

- 束光筒 1个

- 座垫 1个